ICS 25.040

CCS J28

CEEIA

CHINA EIECTRTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY ASSOCIATION STANDARD

中国电器工业协会标准

T/CEEIA XXX-XXXX

移动机器人寿命测试与评定

Method of mobile robot life test and evaluation

（征求意见稿）

本稿完成日期：2021-12-22

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

发布

中国电器工业协会

目  次

前  言	2

引  言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 一般要求	5

4.1 样品要求	5

4.2 样品数量	5

4.3 寿命评定指标	6

4.4 寿命评定方法	6

5 试验时间	6

6 试验条件	6

6.1 一般要求	6

6.2 试验条件设计	6

6.3 加速试验条件	7

7 试验实施	9

7.1 试验前功能和性能检查	9

7.2 寿命试验实施	9

8 试验后功能和性能检查	9

9 故障判据	9

10 试验评定	9

10.1 样品无故障时	9

10.2 部分样品故障时	10

10.3 所有样品均出现故障时	10

11 寿命试验报告	10

附录A（资料性）经验修正系数	12

参考文献	15

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件根据T/CEEIA 270-2017《CEEIA标准编写指南》的有关规定编写。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中电协电气场所用机器人安全与检测标准化专业委员会提出。

本文件由中国电器工业协会标准化工作委员会归口。

本文件主要起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

引  言

本文件提供了移动机器人的寿命测试与评定方法，指导移动机器人进行寿命测试与评定，一是发现产品中可能过早发生耗损的零部件，以确定影响产品寿命的根本原因和可能采取的纠正措施；二是验证产品在规定条件下的使用寿命和储存寿命是否达到规定的要求。

《GB/T 39590.1-2020 机器人可靠性 第1部分：通用导则》给出寿命测试的工作要点，给出了工业机器人的示例，并无针对移动机器人的寿命测试执行方法，企业难以执行寿命测试。本次制定的文件为企业提供了移动机器人寿命测试与评定方法。符合国家相关法律、法规，无现有等同标准。

移动机器人寿命测试与评定

范围

本文件规定了移动机器人在进行寿命测试与评定时的样品要求、试验条件、试验实施方法、性能和功能检查、故障判据、寿命评定方法等。

本文件适用于移动机器人，包括商用机器人、导引机器人、送餐机器人等。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12643-2013  机器人与机器人装备 词汇

GB/T 2423.2-2008试验B：高温试验方法

GB/T 2423.3-2016试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.22-2012 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB/T 2423.56-2018 环境试验 第2部分试验方法试验Fh宽带随机振动和导则

GB/T 2900.13-2008 电工术语 可信性与服务质量

GB/T 34986-2017 产品加速试验方法

GB/T 37079-2018 设备可靠性 可靠性评估方法

GJB 451A-2005可靠性维修性保障性术语

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 移动机器人 mobile robot

- 基于自身控制、可移动的机器人。

- 注：移动机器人可以是有或未装操作机的移动平台。

[来源：GB/T 12643-2013,2.13]

- 使用寿命 service life

产品使用到无论从技术上还是经济上考虑都不宜再使用，而必须大修或报废时的寿命单位数。

[来源：GJB 451A-2005，2.5.2.6]

- 耗损故障 wear-out failure

由于使用中承受应力引起的累计退化的失效。

注1：随着累计工作时间、运行次数、和/或应力施加，耗损失效发生的概率一般会增加。

注2：在某些情况下，可能难以区分耗损失效和老化现象。

[来源：GB/T 2900.99-2016，192-03-15]

- 偶然故障 random failure

由偶然因素引起的故障。

[来源：GJB 451A-2005，2.2.7]

- 寿命试验 life test

为了测定产品在规定条件下的寿命所进行的试验。

[来源：GJB 451A-2005，2.7.1.5]

- 加速寿命试验 accelerated life test

为缩短试验时间，在不改变故障模式和故障机理的条件下，用加大应力的方法进行的寿命试验。

[来源：GJB 451A-2005，2.7.1.7]

- 试验加速因子 test acceleration factor

在加速试验条件下试验样品的应力响应率与规定工作条件下应力响应率之比。

注1：两个应力响应率均对应受试产品寿命的相同时间区间。

注2：应力响应率的程度，例如，失效前工作时间、失效强度和耗损率。

[来源：GB/T 2900.99-2016，192-09-09]

- 激活能 activation energy

Ea

用于因评估由绝对温度改变而产生加速能力的经验系数。

注：激活能以eV为单位。

[来源：GB/T 34986-2017，3.1.8]

- 一般要求

样品要求

受试前受试样品应满足以下条件：

- 具有合格的性能和功能；

- 从设计定型或批生产的样品中随机抽取。

样品数量

受试样品数量一般不应少于二台。

寿命评定指标

移动机器人的寿命评定指标可参考受试样品的寿命设计值确定。

寿命评定方法

寿命试验常采用工程经验法进行寿命评估，通常采用定时截尾试验。

优先采用整机进行寿命评定，对于复杂大型机器人，可以采用零部件进行寿命评定。

- 试验时间

在模拟实际使用试验条件下，移动机器人寿命评定最少的试验总时间计算如下：

—受试样品数量；

—受试样品寿命评定指标；

—工程经验系数，可参考附录A选取；

单台样品的试验时间选取应不少于应不少于。

- 试验条件

一般要求

移动机器人寿命试验条件应尽可能真实地模拟移动机器人的实际使用条件，包括使用环境条件、工作条件和维护条件。

试验条件应根据移动机器人的使用剖面来制定，分析影响移动机器人寿命的环境应力和工作应力，优先选用移动机器人在实际使用中的实测应力数据。

对于可以进行加速的应力，可采用加速试验的方法来缩短试验时间。

试验条件设计

环境应力

移动机器人在实际使用中，受到各种环境应力的影响，所处的环境条件取决于使用场景，主要环境应力包括高温、低温、温度循环、温度冲击、湿度、振动、机械冲击等。还可能会有其他环境应力，如盐雾、太阳辐射等。

工作应力

移动机器人在实际使用中，各种工况下都会受到工作应力的影响，比如电压应力、电流应力、开/关应力、转矩等。

试验条件确定

移动机器人寿命试验条件的确定应包含环境应力类型和工作应力类型、应力水平、应力持续时间、动作频次、应力次序等。

加速试验条件

一般要求

采用加速试验方法，应具备以下条件：

- 既不改变故障模式也不改变原有的故障机理；

- 已知试验加速因子。

加速模型

加速模型选择

常用的环境应力加速模型如下：

- 高温老化寿命试验选择Arrhenius模型；

- 温度循环热疲劳寿命试验使用Coffin-Manson模型；

- 湿热腐蚀老化试验使用peck模型；

- 振动疲劳寿命试验使用逆幂律模型。

Arrhenius模型

温度引起的老化采用Arrhenius模型，加速因子AF1公式如下：

………………（1）

公式中参数如下：

—不同温度下的加速因子；

-激活能，单位为电子伏特（eV），根据失效模式；

-玻尔兹曼常数（）

-使用环境下的绝对温度,单位为开尔文（K）；

-试验环境下的绝对温度,单位为开尔文（K）；

Coffin-Manson模型

温度循环导致的热疲劳采用Coffin-Manson模型，加速因子AF2计算公式如下所示。

………………（2）

相关参数说明如下：

—不同温循应力下的加速因子；

—使用条件下的温度循环数；

—试验条件下的循环数；

—使用条件下的平均温差；

—环境箱温度循环试验温差；

—模型参数，一般取2.5；

Peck模型

湿热引起的腐蚀等采用Peck模型，加速因子AF3计算公式如下所示。

………………（3）

相关参数说明如下：

-激活能

-使用温度

-试验温度

-使用湿度

-试验湿度

-湿度影响指数

依据《GB/T 37079-2018 设备可靠性 可靠性评估方法》可知，一般而言，m=3，Ea=0.9eV

振动加速模型

振动试验加速模型采用逆幂律模型，加速因子AF4计算公式如下所示。

………………（4）

相关参数说明如下：

—不同振动应力下的加速因子；

—使用条件下振动时间

—试验条件下振动时间

—使用条件下的功率谱密度，优先采用实测振动数据。

—试验条件下的功率谱密度；

—模型参数，一般取4；

加速试验时间

加速应力试验时间根据寿命评定指标、应力类型、加速因子来确定，每种加速应力分别进行计算。每种应力下的加速试验时间根据下式进行计算：

式中：——第种应力的加速试验时间；

——第种应力的加速因子；

- 试验实施

试验前功能和性能检查

移动机器人寿命试验开始前、试验过程中以及试验结束后需进行功能和性能检查，参考GB/T 38124-2019《服务机器人性能测试试验方法》制定功能和性能检查项目，一般包括运动性能、智能化性能、噪音、故障自检等，并对检查进行记录。

寿命试验实施

寿命试验实施如下：

- 选取至少两个样品进行高温寿命试验，考虑工作状态和非工作状态；

- 再选取与高温寿命试验相同数量的样品，依次进行湿热寿命试验、热疲劳寿命试验、振动疲劳寿命试验；

- 如有其它寿命试验项目，再选取与上述相同数量的样本进行寿命试验。

- 试验后功能和性能检查

试验后功能和性能检查与试验前相同，并对检查结果进行记录。

- 故障判据

在寿命评定中，导致移动机器人故障的耗损型故障统计为寿命试验故障，如老化、腐蚀、疲劳等，偶然故障则不统计为寿命试验故障。

- 试验评定

样品无故障时

如果移动机器人寿命试验到截止时间T时，全部移动机器人均未发生故障，应按下式评定移动机器人的使用寿命。

—所有移动机器人试验时间之和；

—移动机器人的数量；

—经验修正系数。

部分样品故障时

如果移动机器人寿命试验到截止时，有个关联故障发生，则应按下式评定使用寿命

—未发生故障的移动机器人试验持续时间；

—第个移动机器人发生故障的时间；

—移动机器人数量；

—发生故障总数；

—经验修正系数，见附录A。

所有样品均出现故障时

如果移动机器人试验到截止时，全部移动机器人先后发生故障，则按照下式评定移动机器人的使用寿命

—第个移动机器人发生故障的时间；

—经验修正系数，见附录A。

- 寿命试验报告

试验结果的报告包括但不限于以下内容：

- 试验目的、内容和结论；

- 试验依据；

- 试验样品说明；

- 试验条件；

- 试验实施过程；

- 结论

- 附录A

- (资料性)

- 经验修正系数

当已知受试产品的威布尔分布形状参数m时，则应按规定的受试产品数量n，显著性水平β和可靠性水平R(t)从表 A.1～表 A.5中选取K、K0、K1的数值。R(t)和β值推荐为R(t)=80%  β=0.2。

表 A.1 理论修正寿命 n=2，m=2

| R(t) | β Ki | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | K | 3.31 | 2.76 | 2.39 | 2.09 |
|  | K0 | 3.55 | 2.94 | 2.55 | 2.28 |
|  | K1 | 4.05 | 3.54 | 3.24 | 2.93 |
| 0.8 | K | 2.29 | 1.90 | 1.64 | 1.43 |
|  | K0 | 2.44 | 2.02 | 1.77 | 1.57 |
|  | K1 | 2.79 | 2.44 | 2.22 | 2.00 |
| 0.7 | K | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.13 |
|  | K0 | 1.93 | 1.60 | 1.39 | 1.24 |
|  | K1 | 2.24 | 1.95 | 1.74 | 1.00 |
| 0.6 | K | 1.50 | 1.26 | 1.09 | 0.95 |
|  | K0 | 1.62 | 1.38 | 1.17 | 1.04 |
|  | K1 | 1.86 | 1.65 | 1.45 | 1.33 |

表 A.2 理论修正寿命 n=2，m=2.5

| R(t) | β Ki | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | K | 2.60 | 2.20 | 2.00 | 1.80 |
|  | K0 | 2.76 | 2.35 | 2.10 | 1.90 |
|  | K1 | 3.08 | 2.75 | 2.51 | 2.32 |
| 0.8 | K | 1.93 | 1.67 | 1.49 | 1.33 |
|  | K0 | 2.04 | 1.79 | 1.57 | 1.40 |
|  | K1 | 2.28 | 2.06 | 1.85 | 1.71 |
| 0.7 | K | 1.60 | 1.39 | 1.23 | 1.11 |
|  | K0 | 1.70 | 1.44 | 1.30 | 1.17 |
|  | K1 | 1.91 | 1.08 | 1.56 | 1.44 |
| 0.6 | K | 1.38 | 1.20 | 1.07 | 0.96 |
|  | K0 | 1.47 | 0.13 | 1.13 | 1.02 |
|  | K1 | 1.65 | 1.46 | 1.33 | 1.20 |

表 A.3 理论修正寿命 n=2，m=3

| R(t) | β Ki | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | K | 2.22 | 1.97 | 1.79 | 1.63 |
|  | K0 | 2.33 | 2.03 | 1.85 | 1.70 |
|  | K1 | 2.55 | 2.30 | 2.15 | 2.00 |
| 0.8 | K | 1.73 | 1.53 | 1.39 | 1.27 |
|  | K0 | 1.81 | 1.59 | 1.43 | 1.32 |
|  | K1 | 1.96 | 1.79 | 1.66 | 1.57 |
| 0.7 | K | 1.48 | 1.31 | 1.19 | 1.09 |
|  | K0 | 1.53 | 1.36 | 1.23 | 1.14 |
|  | K1 | 1.68 | 1.54 | 1.42 | 1.34 |
| 0.6 | K | 1.31 | 1.16 | 1.06 | 0.96 |
|  | K0 | 1.37 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
|  | K1 | 1.50 | 1.36 | 1.27 | 1.19 |

表 A.4 理论修正寿命n=3，m=2.5

| R(t) | β Ki | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | K | 2.21 | 1.92 | 1.71 | 1.53 |
|  | K0 | 2.45 | 2.20 | 2.02 | 1.86 |
|  | K1 | 2.91 | 2.68 | 2.45 | 2.31 |
| 0.8 | K | 1.64 | 1.42 | 1.27 | 1.13 |
|  | K0 | 1.82 | 1.63 | 1.49 | 1.39 |
|  | K1 | 2.14 | 1.96 | 1.81 | 1.72 |
| 0.7 | K | 1.36 | 1.18 | 1.05 | 0.94 |
|  | K0 | 1.51 | 1.34 | 1.23 | 1.14 |
|  | K1 | 1.78 | 1.61 | 1.50 | 1.41 |
| 0.6 | K | 1.18 | 1.02 | 0.91 | 0.81 |
|  | K0 | 1.30 | 1.17 | 1.07 | 0.99 |
|  | K1 | 1.53 | 1.40 | 1.32 | 1.24 |

表 A.5 n=3，m=3

| R(t) | β Ki | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | K | 2.21 | 1.92 | 1.71 | 1.53 |
|  | K0 | 2.45 | 2.20 | 2.02 | 1.86 |
|  | K1 | 2.91 | 2.68 | 2.45 | 2.31 |
| 0.8 | K | 1.64 | 1.42 | 1.27 | 1.13 |
| R(t) | β Ki | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 0.8 | K0 | 1.82 | 1.63 | 1.49 | 1.39 |
|  | K1 | 2.14 | 1.96 | 1.81 | 1.72 |
| 0.7 | K | 1.36 | 1.18 | 1.05 | 0.94 |
|  | K0 | 1.51 | 1.34 | 1.23 | 1.14 |
|  | K1 | 1.78 | 1.61 | 1.50 | 1.41 |
| 0.6 | K | 1.18 | 1.02 | 0.91 | 0.81 |
|  | K0 | 1.30 | 1.17 | 1.07 | 0.99 |
|  | K1 | 1.53 | 1.40 | 1.32 | 1.24 |

- 参考文献

[1] 可靠性与寿命试验