ICS 25.040

CCS J28

CEEIA

团体标准

T/CEEIA XXX-XXXX

餐娱行业用智能递送服务机器人

第1部分：通用条件

Intelligent delivery service robot for catering and entertainment industry

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

2013 -10 - 26实施

中国电器工业协会     发 布（黑体四号）

中国电器工业协会（CEEIA）是在平等、自愿基础上，由全国电工装备制造、科研、院校、工程成套、销售、用户及相关企事业单位组成的全国性社会组织。按照专业分为发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、基础元件和材料五个领域。现有42个分支机构，6000余家会员单位，分布在全国各地，涵盖电器工业所有领域。中国电器工业协会始终以振兴和发展我国电器工业，代表和维护全行业共同利益和会员合法权益为宗旨，在政府和会员之间发挥"纽带"和"桥梁"的作用。

制定中国电器工业协会团体标准，是推动行业可持续发展，满足企业需要，推进企业技术进步，也是协会重要工作之一。中国境内的团体和个人，均可提出制、修订中国电器工业协会团体标准的建议并参与有关工作。

中国电器工业协会团体标准按照《中国电器工业协会团体标准制定工作管理办法》进行制定、发布和管理。标准中有关的知识产权问题，按照《中国电器工业协会团体标准知识产权管理办法》进行管理。

在标准实施过程中，如发现需要修改或完善之处，请联系中国电器工业协会标准化工作委员会秘书处。

本标准由中国电器工业协会制定发布，其版权归中国电器工业协会所有，任何

组织和个人未经中国电器工业协会同意，不得印刷、销售。考虑到本标准

中某些条款可能涉及的专利，中国电器工业协会不负责对任何类别专利权

的鉴别。

中国电器工业协会地址：北京市丰台区南四环西路12区30号楼

邮政编码：100070   电话：010-68171344    传真：68244802

网址：www.ceeia.com

Ⅰ

目  次

前  言	III

引  言

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	4

4.1 功能要求	4

4.2 安全要求	5

4.3 EMC要求	6

4.4 可靠性要求	6

4.5 性能要求	7

4.6 智能化要求	8

5 试验条件和样品准备	10

5.1 试验条件	10

5.2 样品准备	11

6 试验方法	11

6.1 功能试验	11

6.2 安全试验	11

6.3 EMC试验	12

6.4 可靠性试验	12

6.5 性能试验	12

6.6 智能化试验	14

7 检验规则	19

7.1 检验分类	19

7.2 型式检验	20

7.3 出厂检验	20

7.4 检验项目	20

8 标志、标签和随行文件	21

8.1 标志	21

8.2 标签	22

8.3 随行文件	22

9 包装、运输和贮存	22

9.1 包装	22

9.2 运输	22

9.3 贮存	22

附录A（规范性）气候环境试验方法	0

A.1 低温试验	0

A.1.1 低温贮存	0

A.1.2 低温运行	0

A.2 高温试验	0

A.2.1 高温贮存	0

A.2.2 高温运行	0

A.3 湿热试验	0

参考文献	2

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件根据T/CEEIA 270-2017《CEEIA标准编写指南》的有关规定编写。

T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人》分为以下部分：

第1部分：总则；

第2部分：KTV轮式递送机器人特殊要求；

第3部分：酒店轮式递送机器人特殊要求。

本部分为T/CEEIA XXX-XXXX的第2部分，应与T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人 第1部分：通用条件》配合使用。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中电协电气场所用机器人安全与检测标准化专业委员会提出。

本文件由中国电器工业协会标准化工作委员会归口。

本文件主要起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

引  言

T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范》是指导餐娱行业智能递送服务机器人实施的标准，拟由3部分组成：

——第1部分：通用条件。目的在于提供餐娱行业智能递送服务机器人的总体要求。

——第2部分：KTV轮式递送机器人特殊要求。目的是为在KTV场景配送的机器人提供基于KTV场景的要求和测试方法。

——第3部分：酒店轮式递送机器人特殊要求。目的是为在酒店场景配送的机器人提供基于KTV场景的要求和测试方法。

就送餐行业来说，NCBD（餐宝典）数据显示，2019年中国送餐机器人市场规模只有2.2亿元，预计在2025年接近150亿元，届时送餐机器人在整体服务机器人市场中的占比，将从2019年的1%左右上升到10%左右，保持高速增长。当前关于送餐机器人的现有标准为：GB/T37395-2019《送餐服务机器人通用技术条件》，该标准关于送餐机器人在送餐时通过性和平稳性的要求和测试方法缺失，而这对于送餐机器人是及其重要的一个指标；该标准也没有智能化的要求和测试方法。本文件补充了餐娱行业递送服务机器人的功能要求、通过性要求和测试方法、运动平稳性要求和测试方法、智能化的要求/测试方法和评价方法。

餐娱行业用智能递送服务机器人第1部分：通用条件

范围

本文件规定了餐娱行业用智能递送服务机器人的技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、随行文件、包装、运输和贮存。

本文件适用于在餐娱行业进行智能递送机器人，例如餐厅、KTV、酒店等。

本文件不适用于云轨、无人机递送的机器人。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 19766-2016 天然大理石建筑板材

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 2423.5-2019 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10-2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc: 振动（正弦)

GB/T 4100-2015 陶瓷砖

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4857.17-2012 包装 运输包装件基本试验 第17部分：编制性能试验大纲的通用规则

GB/T 15036.1-2008 实木地板 第1部分：技术要求

GB/T 20291.1-2014家用真空吸尘器 第1部分：干式真空吸尘器 性能测试方法

GB/T 37283-2019 服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值

GB/T 37284-2019 服务机器人 电磁兼容 通用标准 发射要求和限值

GB/T 38124-2019 服务机器人性能测试方法

GB/T 38244-2019 机器人安全总则

GB/T 38260-2019 服务机器人功能安全评估

GB/T 38834.1-2020 机器人 服务机器人性能规范及其试验方法 第1部分：轮式机器人运动

GB/T 39785-2021  服务机器人 机械安全评估与测试方法

GB/T 40013-2021 服务机器人 电气安全要求及测试方法

SJ/T XXXX 服务机器人用锂电子电池组通用规范

T/CEEIA 557-2021 食品领域机器人系统安全要求及测试方法

T/CIEEA XXX-XXXX 移动机器人寿命测试与评定方法的方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

递送服务机器人service robot

除工业自动化应用外，能为人类或设备完成递送任务的机器人。

注1：工业自动化应包括（但不限于）制造、检验、包装和装配。

注2：用于生产线的关节机器人是工业机器人，而类似的关节机器人用于供餐的就是服务机器人。

[来源：GB/T 12643—2013，2.10]

智能递送服务机器人 intelligent delivery service robot

具备智能功能的递送服务机器人。

语音交互 speech interaction

人类和功能单元之间通过语音进行的信息传递和交流活动。

[来源：GB/T 36464.2—2018，3.1]

语音唤醒 speech wakeup; voice trigger

处于音频流监听状态的语音交互系统，在检测到特定的特征或事件出现后，切换到命令字识别、连 续语音识别等其他处理状态的过程。

[来源：GB/T 36464.2—2018，3.13]

声源定位 acoustic source localization

对发声物体位置的判断过程，包括声源平面角、俯仰角以及声源距离的测量。

[来源：GB/T 36464.2—2018，3.14]

语音识别 speech recognition

将人类的声音信号转化为文字或者指令的过程。

[来源：GB/T 21023—2007，3.1]

人脸识别 face recognition

以人面部特征作为识别个体身份的一种个体生物特征识别方法。其通过分析提取用户人脸图像数 字特征产生样本特征序列，并将该样本特征序列与已存储的模板特征序列进行比对，用以识别用户身份。

注：从应用方式不同，人脸识别可分为人脸验证和人脸辨识。

[来源：GB/T 3871—2020，3.1.2]

正常操作条件 normal operating conditions

为符合制造商所给出的机器人性能而应具备的环境条件范围和可影响机器人性能其他参数的范围（如电源波动、电磁场）。

注：环境条件包括温度和湿度等。

[来源：GB/T 12643—2013，6.1]

导航 navigation

依据定位和环境地图决定并控制行走方向。

注：导航包括了为实现从位姿点到位姿带你的运动和整片区域覆盖的路径规划。

[来源：GB/T 12643—2013，7.6]

定位 localization

在环境地图上识别或分辨移动机器人的位姿。

[GB/T 12643—2013,定义 7.2]

续航能力 cruising ability

机器人在充电完成后，可持续运行的时间。

注：不包含待机时间。

[来源：GB/T 37395—2019，3.11]

额定负载 rated load

正常操作条件下作用于机械接口或移动平台且不会使机器人性能降低的最大负载。

注：额定负栽包括末端执行器、附件、工件的惯性作用力。

[来源：GB/T 12643—2013，6.2.2]

额定速度 rated speed

在正常操作条件下，装载额定负载的智能递送服务机器人的最大速度。

[来源：GB/T 38834.1-2020，3.11]

转弯宽度 turning width

矩形通道的最小宽度，移动平台在其中能完成某种特定类型的转弯。

[来源：GB/T 38834.1-2020，3.14]

寿命单位 life unit

对产品使用持续期的度量单位。如工作小时、千米、次数等。

[来源：GJB 451A-2005，2.1.6.1]

使用寿命 service life

产品使用到无论从技术上还是经济上考虑都不宜再使用，而必须大修或报废时的寿命单位数。

[来源：GJB 451A-2005，2.5.2.6]

- 技术要求

功能要求

递送功能

递送功能包括食品递送、物品递送：

a） 用于递送食品的机器人，如有食品保护盖，应满足：

1） 应具备保护措施，仅对递送目标对象开放递送物品；

2） 如有单次多目标递送功能，应具备保护措施，仅对当前服务对象开放递送物品，当前服务对象不能触及其他递送物品；

b） 用于递送货物的应根据实际情况应进行适当的防护。

移动功能

应能够在实际应用场景正常移动、导航、避障。

如机器人需跨楼层运输，应具备自动乘梯功能。

用户操作功能

应根据实际应用场景具备点餐功能、付款功能、呼叫工作人员等功能。

导引功能

如机器人具备导引功能，宜包含主动迎宾、菜品推荐、广告播放、餐位引导等功能。

作业编辑功能

应具备作业编辑、手动运动控制和自动运动控制功能。在作业编辑时，应能选择递送目标位置，例如：应能选择递送桌号，避免误送。

充电功能

应满足以下要求：

a） 应具备自动充电或手动充电功能；

b） 对充电过程进行监控，对异常具有一定的保护和报警功能，如充电电流过大、充电短路等异常情况。

报警和提示功能

针对异常情况应具备报警功能，例如：低电量提示、运行异常报警等。

移动客户端管理

宜包括app小程序的信息展示，告警信息推送，机器人业务功能控制等。

系统功能

如具备多台机器人协同工作功能，应满足以下要求：

a） 多台机器人在同一区域内工作时，其控制信号不应因相互干扰而影响递送安全；

b） 对于配备调度系统的机器人，系统应能实时、可靠地协调控制多台机器人的作业，保证递送安全。

安全要求

电气安全

一般要求

机器人的电气安全应满足GB/T 40013-2021的要求。

电池

如采用锂电池，应满足SJ/T XXXX（《服务机器人用锂电子电池组通用规范》）的要求。

充电系统

充电系统包括充电器和充电桩，应满足4.2.1的要求。

机械安全

一般要求

除4.2.2.2外，机器人的机械安全应满足GB/T 39785-2021的要求。

平稳性

应满足以下要求：

a） 机器人在启动或停止过程中应保持平稳；

b） 在湿滑路面和地毯等路面行走应保持平稳；

c） 机器人在转弯过程中，应保持平稳；

d） 机器人在自动上下电梯时，应保持平稳；

e） 机器人应提供必要的防护措施，避免递送物品洒落或者跌落对使用对象或操作人员造成伤害。

功能安全

参考GB/T 39785-2021中5.4.1.2，对移动机器人进行要求：

a） 1.1型：轻型且慢型且预计应用于非人员密集型场所；

b） 1.2型：中型且慢型且预计应用于非人员密集型场所；

c） 1.3型：重型或快型或预计应用于人员密集型场所。

注1：“轻型”指产品质量≤7 kg；“中型”指产品质量＞7 kg 且≤25 kg；“重型”指产品质量＞25 kg；

注2：“慢型”指产品最大移动速度低于或等于风险评估确定的预定用户群体的正常行走速度；“快型”指产品最大移动速度高于风险评估确定的预定用户群体的正常行走速度。其中健康成年人的行走速度一般定为6 km/h。移动速度包含但不限于服务机器人的移动、关节转动。

注3：“人员密集型场所”指宾馆、饭店、商场、集贸市场、体育场馆、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所；医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆和集体宿舍，养老院、托儿所、幼儿园；客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼)；公共图书馆的阅览室、公共展览馆的展览厅；劳动密集型企业的生产加工车间、员工集体宿舍等。

功能安全应满足表1的要求。

表1 功能安全的类别和等级

| 功能 | 等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1型 | 1.2型 | 1.3型 |
| 紧急停止 | PL=c | PL=c | PL=d |
| 保护性停止 | PL=b | PL=c | PL=d |
| 相关安全速度控制 | PL=b | PL=c | PL=d |
| 避免危险碰撞 | PL=b | PL=c | PL=d |
| 防跌落 | PL=b | PL=c | PL=d |

食品安全要求

如递送物品为食品并采用食品保护盖，应满足以下要求：

a） 食品保护盖所用材料不应有明显的气味、应采用食品级材料；

b） 机器人所用材料应耐腐蚀性、对液体的抗渗透性等；

c） 机器人结构应易清洗。

信息安全

信息安全应满足GB/T 38244-2019第8章的要求。

取放操作安全

机器人储物柜的舱门若具有电动功能，应具备防夹手功能，在感知到物品或碰到物品后电动舱门应停止关闭。

EMC要求

机器人的抗扰度应满足GB/T 37283-2019的要求，发射应满足GB/T 37284-2019的要求。

可靠性要求

环境适应性要求

气候环境

根据机器人实际应用情况及供应商要求，选择GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.3-2016和GB/T 2423.4-2008的温度、湿度进行测试，机器人在测试后保持结构、电气、功能等正常。

机械环境

包装运输

包装完好的机器人在完成模拟包装运输试验后，其结构及零件无损伤，无弯曲变形，紧固件无松动并能正常运行。

运行中的振动和冲击

在振动和冲击试验完成后，机器人的外观结构及零部件应无变形、紧固件无松动、无脱落，机器人能正常运行。

IP环境

机器人的储物舱应满足IP43的要求。

寿命

机器人的寿命应不小于供应商声称值。

性能要求

停止特性

机器人在额定负载、额定速度运行时从下发停止指令到完全停下的停止距离应不大于0.4m或满足制造商规定的要求中的较优者。

防跌落

机器人应具备防跌落能力。

额定速度

机器人在额定负载运行时，额定速度应不大于1.6m/s或符合制造商规定的额定速度。

转弯宽度

机器人在额定负载以及制造商规定的转弯速度下（推荐0.7m/s），根据实际应用场景和机器人轮子特点，机器人应具备原地转弯功能或不低于制造商规定要求。

越障能力

机器人在额定负载以及制造商声明的速度下（推荐0.7m/s），越障能力应根据实际应用场景选择GB/T 38124-2019中表3的障碍物进行测试，测试结果满足制造商规定的要求或表2的较优者。

表2 越障能力限值

| 环境分类 | 限制（mm） |
| --- | --- |
| 酒店、宾馆 | ≥15 |
| 餐厅、KTV | ≥5 |

爬坡能力

在额定负载以及制造商规定的爬坡速度下（推荐0.7m/s），爬坡角度应根据实际应用情况满足制造商规定的要求。

通过能力

在制造商声明的正常运行速度和额定负载下，应能在制造商规定的地面上正常运行，无打滑、倾倒等现象。

运动平稳性

如机器人递送物品为开放食品，结合机器人实际应用场景，机器人经常工作地面上运行时机器人运动平稳性的评分值应满足100分，在其他地面上的评分应满足80分以上的要求，如表3所示。

表3 结果评价

| 托盘位移波动（单位：mm） | 剩余水占比 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| X≤2，Y≤2，Z≤2 | 100% | 100 |
| 2＜X≤5，2＜Y≤5，2＜Z≤5 | 90%≤剩余水占比≤95% | 90 |
| 5＜X≤8，5＜Y≤8，5＜Y≤8 | 85%≤剩余水占比90% | 80 |
| 8＜X≤12，8＜Y≤12，8＜Z≤12 | 80%≤剩余水占比85% | 70 |
| X＞12，Y＞12，Z＞12 | 剩余水占比≤80% | 60 |
| 注：托盘位移波动和剩余水占比同时满足得分，否则按照最差的那种得分。 |  |  |

定位导航要求

导航定位精度应满足制造商规定的要求或满足表4的要求。避障能力应在进行GB/T 38124-2019中5.2.3的避障测试后全部通过。

表4 定位导航能力限值

| 环境分类 | 限制（cm） |
| --- | --- |
| 目标定位准确度 | ≤15 |
| 导航能力 | ≤5 |

持续工作时间

在制造商声明的运行速度和负载下，持续工作时间应满足制造商规定的要求。

噪声

机器人在额定负载、额定速度以及正常工作状态下运行时对外发射声压级应满足：

a） 室内机器人≤60dB（A）（参考GB 22337中2类功能区的社会噪声排放源边界噪声排放限制）；

b） 室外机器人≤80dB（A）。

智能化要求

语音交互

如机器人有语音交互功能，应满足以下要求：

a） 语音唤醒：

1） 语音唤醒响应时间应≤1s；

2） 0类环境下语音唤醒成功率应≥90%，1类和2类环境下语音唤醒成功率应≥85%；

3） 语音误唤醒率应≤3次/24h。

b） 声源定位误差应≤15°；

c） 0类环境下语音识别成功率应≥90%，本地响应时间≤1s，云端响应时间≤3s；1类和2类环境下语音识别成功率应≥85%，本地响应时间≤1s，云端响应时间≤3s。

注：0类、1类和2类环境参考GB 3096。

人脸识别

如机器人有人脸识别功能，按照GB/T 38124-2019中5.7测试，人脸识别应满足制造商规定的要求。

递送货品识别功能

如机器人具有递送货品识别功能，则应具有货品信息识别功能和呈现货品信息的交互界面，货品信息识别可通过自动识别或人工输入的方式实现。

货品的信息包括但不限于：质量、类别等货品属性信息，应满足如下要求：

a） 货品质量识别的大小等级不低于3挡，例如：低（L1）、高（L2）、超重（L3）等；

b） 货品类别应包含使用场所所需呈现的全部货品，例如：餐厅递送的机器人应包含递送的全部菜品类别，以及餐厅常用物品，例如餐巾纸等。

数据分析功能

宜具备数据分析功能，如一天内递送的餐品、递送次数、时间、地点等的分析和统计功能。

远程操控

如机器人具备远程控制功能，在网络限制等环境良好的条件下，应满足以下要求：

a） 远程端能够与本机端建立网络连接及应用交互，远程端与本机端绑定成功率不小于90%；

b） 远程端能够取消或解除与本机端建立的网络连接及应用交互关系，远程端与本机端解绑成功率不小于90%；

c） 通过远程端操控本机端，本机端可执行相应操控功能，并在本机端和远程端反馈，远程操控的响应时间大不大于5s，操作成功率不小于95%；

清洁提示功能

机器人宜具备清洁提示设置功能，在运行设置的时间后自动给出清洁、维护保养提示。

故障报警和分析

机器人发生故障或异常时应能自动采取报警措施，宜满足以下要求：

a） 可对自身各部件状态进行部分或全部自检，例如：门开关、雷达、传感器、RGBD、摄像头、电机、轮毂、电池、急停等部件工作状态；

b） 对运行状态的异常进行检测：例如：倾倒、跌落、爬坡异常、运行路径被障碍物堵塞无法重新规划路径等。

如有远程网络连接，应将报警信息同步发送到远程端或售后服务端，远程提示用户或申请售后服务的功能。

宜具备故障预测功能，例如：轮毂缠绕絮状物、雷达寿命等潜在故障。

在线升级

机器人本机端或远程端宜具有程序在线升级的功能，并有记录和显示升级信息的方式，应符合以下要求：

a） 具备以下至少一种程序在线升级的功能：

1） 显示终端控制程序升级；

2） 通讯模块程序升级；

3） 电控板控制程序及其他部件固件升级。

b） 机器人升级成功后功能正常，且符合升级后所定义的功能逻辑。

c） 机器人异常升级失败后，恢复原来版本，且各个功能可以正常使用。

d） 通过以下任意一种或几种方式查看升级信息：

1） 本机端交互界面；

2） 远程端交互界面：例如：手机、PAD等。

第三方应用服务

机器人宜具备使用第三方应用服务的功能，可采用机器人以下方式使用第三方应用服务：

a） 通过机器人本机端连接到公共互联等第三方服务平台，第三方服务平台在机器人本机端显示并能够被使用；

b） 通过远程端连接到公共互联等第三方服务平台，第三方服务平台在机器人本机端显示并能够被使用。

注：第三方的应用服务示例为天气服务、购物商城等。通过互联互通更好地扩展产品功能，增强用户使用的便捷体验。

智能化综合要求

按照4.6.1~4.6.9的智能化指标进行一个综合的评价，机器人的智能化等级至少为1级。智能化等级划分如表5所示。

表5 智能化等级

| 等级 | 智能化综合得分（L） |
| --- | --- |
| 5 | L＞90 |
| 4 | 80＜L≤90 |
| 3 | 70＜L≤80 |
| 2 | 60＜L≤70 |
| 1 | 50≤L≤60 |

- 试验条件和样品准备

试验条件

除另有规定或引用其他标准，试验温度、湿度和气压应在下述条件下进行：

a） 环境温度：（20±5）℃；

b） 相对湿度：40%~70%；

c） 大气压：86 kPa~106kPa。

除另有规定或引用其他标准，试验光照应在下述条件下进行：

a） 测试操作区域应提供充分照明，照度应不低于100Lux，当某一测试易受照度的影响时（例如外观检查），则该测试区域的照度应大于250Lux；

b） 色温：3300 K至5300 K。

除另有规定或引用其他标准，试验地面应选取下述地面下进行：

a） 陶瓷砖地面：陶瓷砖摩擦系数0.5~0.8，应满足GB/T 4100中相应的要求。与瓷砖铺设情况有关的测试，单块瓷砖尺寸和瓷砖间的缝隙应根据实际应用场景选取，若无特殊要求，与瓷砖铺设情况有关的测试地面建议从以下两种地面选取：

1） 大块陶瓷砖：机器人前进方向上单块瓷砖的长度不小于600mm，瓷砖之间缝隙2~4mm；

2） 小块陶瓷砖：机器人前进方向上单块瓷砖的长度不大于50mm，瓷砖之间缝隙3~5mm；

b） 地毯：满足GB/T 20291.1-2014中C.1要求的地毯；

c） 大理石地面：满足GB/T 19766-2016中5和6要求的材料；

d） 木地板地面：满足GB/T 15036.1-2008中的地板；

e） 未要求的地面或坡面：应坚硬平整，摩擦系统介于0.75~1.0之间，参见（GB/T 18029.13）。

样品准备

机器人应处于正常的工作状态，确保整个测试过程中以安全的方式操作。

除另有规定或引用其他标准，机器人应在正常操作条件下进行测试。

- 试验方法

功能试验

按照4.1中要求的项目进行检查。

安全试验

电气安全

一般要求

按照GB/T 40013-2021的要求进行试验。

电池

按照SJ/T XXXX（《服务机器人用锂电子电池组通用规范》）的试验方法进行试验。

机械安全

一般要求

按照GB/T 39785-2021的要求进行试验。

平稳性

按照以下方法进行试验：

a）	目测确认机器人在启动或停止过程中，是否平稳；例如，在托盘上放置瓶子，试验过程中目测托盘上的瓶子是否倾倒或摇晃；

b）	目测确认递送物品倾倒后不会从托盘上洒落或者跌落，确认递送防护措施功能；

c） 目测确认机器人在湿滑或地毯地面运行过程中，是否平稳；例如，在托盘上放置瓶子，试验过程中目测托盘上的瓶子是否倾倒或摇晃；

d） 目测确认机器人在转弯过程中，是否平稳；

e） 目测确认机器人在自动上下电梯时，是否平稳。

功能安全试验

按照GB/T 38260-2019进行评估。

食品安全要求

应按照T/CEEIA 557-2021进行检测。

信息安全试验

视觉检查及在操作中观察。

取放操作安全试验

按照以下步骤进行测试：

a） 将测试物品的一半伸入机器人储物柜，推荐测试物品的尺寸为10cm×5cm×1cm；

b） 关闭机器人储物柜门，检测机器人是否会停止运行。

c） 分别使用硬质材料和硅胶材料测试。

EMC试验

机器人的抗扰度按照GB/T 37283-2019的试验条件、要求和测试方法进行测试，发射按照GB/T 37284-2019的试验条件、要求和测试方法进行测试。

可靠性试验

环境适应性要求

气候环境试验

按照附录A的方法进行。

机械环境试验

包装运输

按照GB/T 4857.17-2012进行振动试验和冲击试验，根据GB/T 4857.17-2012中9.2.2的类别和分级选择9.2.3中的方案进行试验。

运行中的振动和冲击

按照GB/T 2423.5-2019和GB/T 2423.10-2019进行测试。

IP环境试验

按照GB/T 4208中12章、13章、14章进行试验。

寿命试验

按照T/CIEEA XXX-XXX《移动机器人寿命测试与评定方法的方法》进行试验。

性能试验

停止特性

测试负载：额定负载。

测试速度：额定速度。

测试方法：按照GB/T 38834.1-2020中6.1~6.4规定的测试方法进行。

防跌落

测试负载：额定负载；

测试区域：试验区域承载面为正方向，高度为100mm，边长L为清洁机器人最大轮廓尺寸的2倍以上，3倍以下。试验地面选择5.1中的地面进行，边角为90°。

测试方法：将机器人放置在试验区域中央，按照说明书规定的运行模式启动清洁机器人运行30min，确认其是否跌落和卡死。试验期间如出现卡死，可人为干预最多2次使其继续，否则终止试验。

额定速度

测试负载：额定负载。

额定速度的测试方法按照GB/T 38124-209中5.1.1的方法进行，或按照GB/T 38124-209中5.1.1的运行条件使用激光跟踪仪等设备测试额定速度。

转弯宽度

测试负载：额定负载。

测试速度：制造商声明的速度，若无特殊要求，推荐使用0.7m/s。

测试方法：转弯宽度的测试方法按照GB/T 38834.1-2020中10.1~10.4的方法进行试验。

越障能力

测试负载：额定负载。

测试速度：制造商声明的速度，若无特殊要求，推荐使用0.7m/s。

测试方法：越障高度的测试方法按照GB/T 38124-2019中5.1.5的方法进行试验，障碍类型根据实际应用场景选择GB/T 38124-2019表3中的合适障碍物。

爬坡能力

测试负载：额定负载。

测试速度：制造商声明的速度，若无特殊要求，推荐使用0.7m/s。

测试方法：最大爬坡角度的测试方法按照GB/T 38124-2019中5.1.3的方法进行试验。

通过能力

测试负载：额定负载。

测试速度：制造商声明的正常运行速度。

测试地面：根据实际应用场景选择测试地面，若无特殊要求，推荐选用陶瓷砖（大块陶瓷砖、小块陶瓷砖）、地毯、大理石、木地板。

测试区域：长度应至少为机器人运行方向的5倍，宽度方向的2倍，如需进行从陶瓷砖到地毯上的通过性测试，则陶瓷砖和地毯应至少各占机器人运动方向长度的2.5倍。

测试方法：以正常工作状态运行机器人，机器人直线运行，观察机器人是否能够正常通过测试区域，测试3次。

运动平稳性

测试负载：

a） 额定负载（测试托盘运动的振动使用）；

b） 根据实际应用场景选择合适的容器和食物，若无特殊要求，使用图1的盛水容器进行测试，容器中放入水，水位线如图1所示（模拟送餐场景测试使用）。

图1 盛水容器

测试速度：制造商声明的正常运行速度。

测试地面：根据实际应用场景选择测试地面，若无特殊要求，推荐选用陶瓷砖（大块陶瓷砖、小块陶瓷砖）、地毯、大理石、木地板。

测试区域：长度应至少为机器人运行方向的10倍，宽度方向的5倍。

测试步骤：

a） 如表6的要求，机器人按说明书做好导航准备（建图等）后到达起点位置；

b） 托盘运动的振动测试：机器人带额定负载按照表6的要求运动，使用测试设备（例如：激光跟踪仪、振动传感器）测量机器人运动时托盘X、Y、Z三个方向的位置波动（该值为以托盘为参照物的相对值），测试3次，取平均值；

c） 模拟送餐测试：在机器人托盘中按照测试负载b）的要求放置物品，机器人按照表6的规定的运动方式运行，运动完成后记录容器中剩余的水量，计算剩余水量占原水量的百分比，测试三次取平均值。

表6 地面和机器人运行状态要求

机器人运动方式

启动-匀速运行-避障停止-继续运行-90°转弯--继续运行—越障--继续运行-停止

注1：越障障碍物根据机器人应用场景和制造商要求选择GB/T 38124-2019表3的障碍物，障碍物高度根据制造商声明的越障能力选择； 注2：除90°转弯外，其他运动为直线运行。

定位导航测试

按照GB/T 38124-2019中5.2的方法测试。

持续工作时间

按照GB/T 38124-2019中5.4.1的方法测试。

噪声

按照GB/T 37242-2018中测试环境、测试设备、测试条件及移动式服务机器人的方法测试。

智能化试验

语音交互试验

测试设备应满足GB/T 38124-2019中5.6.1.2的要求。

测试方法按照下列方法进行：

a） 语音唤醒按照GB/T 38124-2019第5.6.1中的方法进行；

b） 声源定位按照GB/T 38124-2019第5.6.2中的方法进行；

c） 语音识别按照GB/T 38124-2019第5.6.3中的方法进行。

人脸识别功能

人脸识别按照GB/T 38124-2019第5.7中的方法进行。

远程操控试验方法

视检说明书远程操控功能，并按下述试验方法手动操作本机端、远程端，且应符合4.6.4的要求：

a） 测试绑定成功率：操作远程端与本机端建立绑定关系，试验次数为30次，测试绑定成功率=绑定成功次数/30×100%；

b） 测试解绑成功率：操作取消或解除远程端与本机端绑定关系，试验次数为30次，测试解绑成功率=解绑成功次数/30×100%；

c） 测试响应时间：通过远程端操作本机端功能，本机端执行相应功能，试验次数为30次，其中测试响应时间为发送、执行、反馈过程的总时间；

d） 测试操作成功率：通过远程端操作本机端功能，检查机器人是否能够执行操作并在本机端和远程端反馈，试验次数应不小于100次，测试操作成功率=操作成功次数/100×100%。

递送货品识别管理试验方法

检查机器人是否具备货品识别功能，如有，按照4.6.3准备可识别对象。按照说明书描述的可识别的方式测试机器人识别结果，结果应符合4.6.3的要求。

清洁提示功能试验方法

设置清洁、维护、保养提示时间，检查到时间后机器人是否自动提示。

故障报警和分析试验方法

对机器人人为设定故障，故障类型根据机器人实际情况设置，可参考表7的故障类型设置或按照供应商规定的故障设置，故障设定方法根据供应商自定义，确认智能递送服务机器人是否能检测出故障并进行报警或通过网络报警通知远程端。如果有其他故障，可以根据制造商自定义故障设置方法测试；

表7 故障列表

| 序号 | 故障类型 |
| --- | --- |
| 1 | 门开关异常（如有） |
| 2 | 机器人底盘异常（如有） |
| 3 | 激光雷达异常（如有） |
| 4 | 传感器异常（如有） |
| 5 | 避障RGBD异常（如有） |
| 6 | 里程计异常（如有） |
| 7 | 陀螺仪异常（如有） |
| 8 | 左轮毂异常（如有） |
| 9 | 右轮毂异常（如有） |
| 10 | PSB连接异常（如有） |
| 11 | 红外摄像头异常（如有） |
| 12 | 自动充电失败 |
| 13 | 充电缓慢 |
| 14 | 电机异常 |
| 15 | 倾倒 |
| 16 | 跌落 |
| 17 | 爬坡异常 |
| 18 | 避障异常 |
| 19 | 非正常停止 |
| 20 | 电池异常 |

在线升级试验方法

检查是否具备4.6.8中a）要求的升级功能。

根据制造方提供的升级前后不同版本号的升级程序和错误的升级程序，进行在线升级测试，在线升级测试项见表8。结果应符合4.6.8中b）和c）的要求。

表8 在线升级测试项

| 序号 | 测试项 | 测试要求 | 记录要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常升级测试 | 升级成功，各个功能正常使用 | 应有升级记录 |
| 2 | 异常升级检测 | 下载过程中断网、断电，重新开机后，系统恢复原来版本，且各个功能可以正常使用 | 应有升级异常记录 |
| 3 |  | 升级过程中断电，重新上电，开机后系统恢复原来版本或继续升级到已下载的版本，且各个功能可以正常使用 |  |
| 4 |  | 错误的升级程序，终止系统升级，重新开机后系统恢复原来版本，且各个功能可以正常使用 |  |
| 5 |  | 其他升级失败的情况，重新开机后系统恢复原来版本，且各个功能可以正常使用 |  |

升级完成后，检查升级信息是否满足4.6.8中d）的要求。

数据分析功能

检查是否具有数据分析功能。

第三方应用服务试验方法

在模拟安装和使用环境条件下的现场测试和检查，结果应符合4.6.9的要求。

智能化综合评价

对机器人的综合智能化程度进行评价，试验方法按照6.6.1~6.6.9，智能化程度评分见表9。

表9 智能化评分

| 序号 | 检验项目 | 章节号 | 智能化效果与性能评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音交互（20%） | 4.6.1 | a） 0类环境语音唤醒成功率（20%） 成功率＜80％：0分 80％≤成功率＜90％，响应时间≤3s：80分 成功率≥90％，响应时间≤1s：100分 b） 1类和2类环境语音唤醒成功率（20%） 成功率＜75％：0分 75％≤成功率＜85％，响应时间≤3s：80分 成功率≥85％，响应时间≤1s：100分 c） 声源定位角度误差（20%） 角度误差＞30°：0分 15°≤成功率＜30°：80分 成功率≤15°：100分 d） 0类环境语音识别成功率（20%） 成功率＜80％：0分 80％≤成功率＜90％，响应时间≤3s：80分 成功率≥90％，响应时间≤1s：100分 e） 1类和2类环境语音识别成功率（20%） 成功率＜75％：0分 75％≤成功率＜85％，响应时间≤3s：80分 成功率≥85％，响应时间≤1s：100分 |
| 2 | 人脸识别（10%） | 4.6.2 | a） 人脸检测成功率（30%） 成功率＜85％：0分 85％≤成功率＜95％：80分 成功率≥95％：100分 b） 人脸识别成功率（30%） 成功率＜85％：0分 85％≤成功率＜95％：80分 成功率≥95％：100分 c） 人脸识别距离（40%） 成功率＜0.5m：70分 0.5m≤成功率＜1m：75分 1m≤成功率＜1.5m：80分 1.5m≤成功率＜2m：85分 2m≤成功率＜2.5m：90分 2.5m≤成功率＜3m：95分 成功率≥3m：100分 |
| 3 | 决策功能（10%） | 4.6.3 | 数据分析功能（100%） 无：0分 1~2种数据：80分 3种及以上数据：100分 |
| 4 | 远程操控（10%） | 4.6.4 | a） 绑定成功率（15%） 成功率＜80％：0分 80％≤成功率＜90％：80分 成功率≥90％：100分 b） 解绑成功率不低于80％（15%） 不满足：0分 满足：100分 c） 本机端接收到指令后有声音或显示提示（20％） 无：0分 有：100分 d） 远程端有反馈提示（20％） 无：0分 有：100分 e） 响应时间不大于5s（15%） 不满足：0分 满足：100分 f） 操作成功率不低于98%（15%） 不满足：0分 满足：100分 |
| 5 | 货品信息识别（10%） | 4.6.5 | a） 重量识别（30%） 无：0分 两挡：80分 三挡及以上：100分 b） 货品类别识别（50%） 无：0分 包含实际应用场景的全部需求：100分 c） 识别方式（20％） 无识别：0分 人工输入：30分 自动识别：100分 |
| 6 | 清洁提示功能（10%） | 4.6.6 | 清洁提示功能（100％） 无：0分 有：100分 |
| 7 | 故障报警和分析（10%） | 4.6.7 | a） 自身模块故障自检（40％） 无故障自检：0分 有故障自检：100分 b） 机器人运行状态自检（40%） 无故障自检：0分 有故障自检：100分 a） 故障报警远程端提示（10％） 无远程端提示：0分 有远程端提示：100分 b） 故障自动报修到售后服务（10％）： 不能：0分 能报修到售后：100分 d） 在线诊断（5％） 无在线诊断：0分 在线客服诊断：80分 有在线诊断：100分 e） 故障预测（5％） 无故障预测：0分 有故障预测，用户无选择权限：60分 有故障预测，用户有选择权限：100分 |
| 8 | 在线升级（10%） | 4.6.8 | a） 可在线升级项（80％） 显示终端控制程序：30分 通讯模块：30分 电控板控制程序及其他部件固件：40分 b） 在线升级查看方式（20％） 显示终端：50分 服务器后台：50分 注：总分值为各项累加值。 |
| 9 | 第三方应用服务（10％） | 4.6.9 | 支持第三方服务（100％） 不支持：0分 仅远程端支持第三方服务：70分 仅本机端支持第三方服务：80分 本机端和远程端都支持第三方服务：100分 |
| 10 | 其他 |  |  |
| 注1：每条检验项目的得分，计算方法为该检验项目在所有检验项目的占比乘以该检测项目各智能化功能评价维度得分的加权值。如“远程操控”评价项，若响应时间达到要求，成功率达到要求，远程端与本机端建立绑定控制关系成功率≥80％且＜90％，取消或解除远程端与本机端建立的绑定控制关系成功率达到要求，本机端接收到指令后有声音或显示提示，且远程端有反馈提示，则该项得分计算方法为10％×（100×15％＋100×15％＋80×15％＋100×15％＋100×20％＋100×20％＝9.7。 注2：智能化效果评价的得分，为所有检验项目得分的和。 注3：不适用为0分。 注4：如有其他智能化功能，应结合功能和应用进行评估打分。 |  |  |  |

评定结果分5个等级，5级最优，各等级智能指数评价得分（得分的总分为100分）的分级见表12。

- 检验规则

检验分类

检验分为型式检验和出厂检验。

型式检验应包括但不限于本标准规定的所有试验项目。出厂检验由机器人制造商自行规定。

型式检验

当有下列情况之一时，应该进行型式检验：

a） 新产品试制定型投产时；

b） 因工艺，材料或结构的变化而影响产品质量时;

c） 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d） 停产超过三年恢复生产时；

e） 国家质量监督机构提出型式试验要求时。

出厂检验

出厂检验项目应对每台产品逐一进行，所有项目合格签发合格证方可出厂。

检验项目

应按照表10的规定执行，注明型式型式试验做几台。

表10 检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 技术要求 | 试验方法 | 型式试验 | 出厂检验 | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 递送功能 |  | 4.1.1 | 6.1 | ● | ● | 1 |
| 2 |  | 移动功能 |  | 4.1.2 | 6.1 | ● | ● |  |
| 3 |  | 用户操作功能 |  | 4.1.3 | 6.1 | ● | ● |  |
| 4 |  | 导引功能 |  | 4.1.4 | 6.1 | ● | ● |  |
| 5 |  | 作业编辑功能 |  | 4.1.5 | 6.1 | ● | ● |  |
| 6 |  | 充电功能 |  | 4.1.6 | 6.1 | ● | ● |  |
| 7 |  | 报警和提示功能 |  | 4.1.7 | 6.1 | ● | ● |  |
| 8 |  | 移动客户端管理 |  | 4.1.8 | 6.1 | ● | ● |  |
| 9 |  | 系统功能 |  | 4.1.9 | 6.1 | ● | ● |  |
| 10 | 安全 | 电气安全 | 一般要求 | 4.2.1.1 | 6.2.1.1 | ● | ○ | 1 |
| 11 |  |  | 电池 | 4.2.1.2 | 5.3.1.2 | ● | ○ |  |
| 12 |  |  | 充电系统 | 4.2.1.3 | 5.3.1.1 | ● | ○ |  |
| 13 |  | 机械安全 | 一般要求 | 4.2.2.1 | 5.3.2.1 | ● | ○ |  |
| 14 |  |  | 机械稳定性 | 4.2.2.2 | 5.3.2.3 | ● | ○ |  |
| 15 |  | 功能安全 |  | 4.2.3 | 5.3.3 | ● | ○ |  |
| 16 |  | 食品安全 |  | 4.2.4 | 5.3.4 | ● | ○ |  |
| 17 |  | 信息安全 |  | 4.2.5 | 5.3.5 | ● | ○ |  |
| 18 |  | 取放操作安全 |  | 4.2.6 | 5.3.6 | ● | ○ |  |
| 19 | EMC |  |  | 4.3 | 5.4 | ● | ○ | 1 |
| 20 | 可靠性 | 环境适应性 | 气候环境 | 4.4.1.1 | 5.5.1.1 | ● | ○ | 1 |
| 21 |  |  | 机械环境 | 4.4.1.2 | 5.5.1.2 | ● | ○ |  |
| 22 |  |  | IP环境 | 4.4.1.3 | 5.5.1.3 | ● | ○ |  |
| 23 |  | 寿命 |  | 4.4.2 | 5.5.2 | ● | ○ | 根据试验方法、寿命时间等确定数量 |
| 24 | 性能 | 停止特性 |  | 4.5.1 | 5.6.1 | ● | ● | 1 |
| 25 |  | 额定速度 |  | 4.5.2 | 5.6.2 | ● | ● |  |
| 26 |  | 转弯宽度 |  | 4.5.3 | 5.6.3 | ● | ○ |  |
| 27 |  | 越障能力 |  | 4.5.4 | 5.6.4 | ● | ● |  |
| 28 |  | 爬坡能力 |  | 4.5.5 | 5.6.5 | ● | ● |  |
| 29 |  | 通过能力 |  | 4.5.6 | 5.6.6 | ● | ● |  |
| 30 |  | 运动平稳性 |  | 4.5.7 | 5.6.7 | ● | ○ |  |
| 31 |  | 定位导航 |  | 4.5.8 | 5.6.8 | ● | ● |  |
| 32 |  | 持续工作时间 |  | 4.5.9 | 5.6.9 | ● | ○ |  |
| 33 |  | 噪声 |  | 4.5.10 | 5.6.10 | ● | ● |  |
| 34 | 智能化 | 语音交互 |  | 4.6.1 | 5.7.1 | ● | ● |  |
| 35 |  | 人脸识别 |  | 4.6.2 | 5.7.2 | ● | ● |  |
| 36 |  | 递送货品识别 |  | 4.6.3 | 5.7.4 | ● | ● |  |
| 37 |  | 数据分析 |  | 4.6.4 | 5.7.5 | ● | ● |  |
| 38 |  | 远程操控 |  | 4.6.5 |  | ● | ● |  |
| 39 |  | 清洁提示 |  | 4.6.6 |  | ● | ● |  |
| 40 |  | 故障报警和分析 |  | 4.6.7 | 5.7.6 | ● | ● |  |
| 41 |  | 在线升级 |  | 4.6.8 | 5.7.7 | ● | ● |  |
| 42 |  | 第三方应用服务 |  | 4.6.9 | 5.7.8 | ● | ● |  |
| 43 |  | 智能化综合评价 |  | 4.6.9 | 5.7.9 | ● | ○ |  |
| 注：●表示规定必须做的项目（如具备该功能），○表示规定可不做的项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 标志、标签和随行文件

标志

在产品表面应有用于识别产品的标志。

标签

机器人应有永久性铭牌，内容包括：

a） 产品名称和型号；

b） 额定负载；

c） 制造商名称；

d） 出厂编号；

e） 生产年月；

f） 其他需标明的信息。

随行文件

随行文件清单

随行文件应包括但不限于以下内容：

a） 产品合格证；

b） 产品说明书；

c） 装箱单；

d） 随机附件清单。

产品说明书内容

产品说明书应包括但不限于以下内容：

a） 使用环境条件的说明；

b） 产品外观及尺寸说明；

c） 产品技术参数说明；

d） 预期条件下的安全性说明；

e） 应用限制的说明；

f） 按规定用途使用的说明；

g） 使用和操作的说明；

h） 维护和维修的说明；

i） 安全警告的说明。

- 包装、运输和贮存

包装

产品在出厂时，可以根据不同运输工具，不同的运输距离采用适合的包装。包装标志应该符合GB/T 191的有关规定。

运输

运输工具不作特别规定。运输过程中应该防止机器人碰撞，机器人应防雨、防雪。在运输或其他环节的搬运过程中，应保证机器人和搬运人员的安全，应根据实际情况或按照供应商的要求采用1人、2人或多人搬运。

贮存

贮存环境应满足制造商的要求。

(规范性)

气候环境试验方法

- A.1 低温试验

- A.1.1 低温贮存

按GB/T 2423.1-2008进行试验，将处于关机状态的移动服务机器人放入温度试验箱中，试验箱以不超过1℃/min的速率降温至-20℃，当试验样品温度达到稳定后保持24h。然后以同样的速率升温至室温后，取出样品在室温下进行恢复，恢复时间应足够使样品温度达到稳定。恢复后检查被试样品能否正常工作。

- A.1.2 低温运行

按GB/T 2423.1-2008进行试验，试验步骤如下：

a） 将移动服务机器人放入温度试验箱中，试验箱以不超过1℃/min的速率降温至0℃或制造商规定的最低运行温度，两者取温度较低值。待移动服务机器人温度达到稳定后开机运行；

b） 移动服务机器人运行2h，然后关机2h，然后开机运行2h，然后关机2h，然后开机运行2h。然后以同样的速率升温至室温；

c） 从试验箱中取出试验样品，在室温下进行恢复，恢复时间应足够使样品温度达到稳定，恢复后检查试验样品能否正常工作。

- A.2 高温试验

- A.2.1 高温贮存

按GB/T 2423.2-2008进行试验，将处于关机状态的移动服务机器人放入温度试验箱中，试验箱以1℃/min的速率升温至55℃，当试验样品温度达到稳定后保持24h。然后以同样的速率降温至室温后，取出样品在室温下进行恢复，恢复时间应足够使样品温度达到稳定。恢复后检查被试样品能否正常工作。

- A.2.2 高温运行

按GB/T 2423.2-2008进行试验，试验步骤如下：

a） 将移动服务机器人放入温度试验箱中，试验箱以不超过1℃/min的速率升温至40℃或制造商规定的最高运行温度，两者取温度较高值，待移动服务机器人温度达到稳定后开机运行。

b） 移动服务机器人运行2 h，然后关机2 h，然后开机运行2 h，然后关机2 h，然后开机运行2 h。然后以同样的速率降至室温；

c） 从试验箱中取出试验样品，在室温下进行恢复，恢复时间应足够使样品温度达到稳定，恢复后检查试验样品能否正常工作。

- A.3 湿热试验

按GB/T 2423.3进行试验，试验步骤如下：

a） 将移动服务机器人放入试验箱中，移动服务机器人处于上电状态，按GB/T 2423.3要求使试验箱达到规定的试验条件，试验条件温度为40 ℃，湿度为93 %RH。

b） 试验箱以不超过1 ℃/min的速率升温至40 ℃或制造商规定的最高运行温度，两者取温度较高值，待移动服务机器人温度达到稳定后开机运行。

c） 移动服务机器人运行2h，然后关机2h，然后开机运行2h，然后2h，然后开机运行2h。然后以同样的速率降至室温；

d） 从试验箱中取出试验样品，在室温下进行恢复，恢复时间应足够使样品温度达到稳定，恢复后检查试验样品能否正常工作。

参考文献

[1] GB 3096 声环境质量标准

[2] GB/T 12643-2013 机器人与机器人装备 词汇

[3] GB/T 18029.13 轮椅车 第13部分：测试表面摩擦系数的测定

[4] GB/T 39384-2020 智能家用电器的智能化技术 洗衣机的特殊要求