ICS 25.040 CCS J28

CEEIA

团体标准

T/CEEIA XXX-XXXX

餐娱行业用智能递送服务机器人

第2部分：KTV递送机器人（轮式）特殊要求

Intelligent delivery service robot for catering and entertainment industry

Part 2：Particular requirements for KTV delivery wheeled robot

（征求意见）

本稿完成日期：2021-12-22

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

2013 -10 - 26实施

中国电器工业协会     发 布

中国电器工业协会（CEEIA）是在平等、自愿基础上，由全国电工装备制造、科研、院校、工程成套、销售、用户及相关企事业单位组成的全国性社会组织。按照专业分为发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、基础元件和材料五个领域。现有42个分支机构，6000余家会员单位，分布在全国各地，涵盖电器工业所有领域。中国电器工业协会始终以振兴和发展我国电器工业，代表和维护全行业共同利益和会员合法权益为宗旨，在政府和会员之间发挥"纽带"和"桥梁"的作用。

制定中国电器工业协会团体标准，是推动行业可持续发展，满足企业需要，推进企业技术进步，也是协会重要工作之一。中国境内的团体和个人，均可提出制、修订中国电器工业协会团体标准的建议并参与有关工作。

中国电器工业协会团体标准按照《中国电器工业协会团体标准制定工作管理办法》进行制定、发布和管理。标准中有关的知识产权问题，按照《中国电器工业协会团体标准知识产权管理办法》进行管理。

在标准实施过程中，如发现需要修改或完善之处，请联系中国电器工业协会标准化工作委员会秘书处。

本标准由中国电器工业协会制定发布，其版权归中国电器工业协会所有，任何

组织和个人未经中国电器工业协会同意，不得印刷、销售。考虑到本标准

中某些条款可能涉及的专利，中国电器工业协会不负责对任何类别专利权

的鉴别。

中国电器工业协会地址：北京市丰台区南四环西路12区30号楼

邮政编码：100070   电话：010-68171344    传真：68244802

网址：www.ceeia.com

Ⅰ

Ⅰ

目  次

前言	I

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	2

4.1 结构要求	2

4.2 功能要求	3

4.3 安全要求	4

4.4 EMC要求	5

4.5 可靠性要求	5

4.6 性能要求	5

5 试验条件和样品准备	6

5.1 试验条件	6

5.2 样品准备	7

6 试验方法	7

6.1 结构检查	7

6.2 功能试验	7

6.3 安全试验	7

6.4 EMC试验	7

6.5 可靠性试验	7

6.6 性能试验	7

7 检验规则	12

8 标志、标签和随行文件	13

9 包装、运输和贮存	13

参考文献	15

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件根据T/CEEIA 270-2017《CEEIA标准编写指南》的有关规定编写。

T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人》分为以下部分：

第1部分：总则；

第2部分：KTV递送机器人（轮式）特殊要求；

第3部分：酒店递送机器人（轮式）特殊要求。

本部分为T/CEEIA XXX-XXXX的第2部分，应与T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人 第1部分：总则》配合使用。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中电协电气场所用机器人安全与检测标准化专业委员会提出。

本文件由中国电器工业协会标准化工作委员会归口。

本文件主要起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

引  言

T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范》是指导餐娱行业智能递送服务机器人实施的标准，拟由3部分组成：

——第1部分：总则。目的在于提供餐娱行业智能递送服务机器人的总体要求。

——第2部分：KTV递送机器人（轮式）特殊要求。目的是为在KTV场景配送的机器人提供基于KTV场景的要求和测试方法。

——第3部分：酒店递送机器人（轮式）特殊要求。目的是为在酒店场景配送的机器人提供基于KTV场景的要求和测试方法。

2020年KTV递送机器人的需求为2.34万台，市场规模为8.42亿；预计到2025年KTV递送机器人的需求达到20.32万台，市场规模达到73.15亿。KTV场景存在灯光闪烁、高反墙面、环境嘈杂的情况，对于机器人激光雷达以及定位导航算法的要求较高，结合KTV场景机器人环境和递送对象的特点，KTV递送机器人的要求和测试方法与《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：总则》相比具有特殊性。本文件根据KTV场景的特点，规定了KTV测试场景的布局和测试方法；根据机器人递送对象和场景特点，提出了结构、功能方面的要求和测试方法。本文件与《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：总则》配套使用，补充在KTV场景的特殊要求和测试方法。

餐娱行业用智能递送服务机器人

第2部分：KTV递送机器人（轮式）特殊要求

范围

本文件规定了KTV递送机器人（轮式）（以下简称机器人）的要求、试验条件和样品准备、试验方法、检验规则、标志/标签和随行文件、包装/运输和贮存。

本文件适用于在KTV递送的机器人（轮式），酒吧等类似场所用递送机器人可参考本标准。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5169.16-2017 电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法

GB/T 18029.13 轮椅车 第13部分：测试表面摩擦系数的测定

GB/T 18380.12-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法

GB/T 38124-2019 服务机器人性能测试方法

T/CEEIA XXX-XXXX 餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

递送服务机器人service robot

除工业自动化应用外，能为人类或设备完成配送任务的机器人。

注1：工业自动化应包括（但不限于）制造、检验、包装和装配。

注2：用于生产线的关节机器人是工业机器人，而类似的关节机器人用于供餐的就是服务机器人。

[来源：GB/T 12643—2013，2.10，有修改]

KTV递送服务机器人 KTV delivery service robot

在KTV场所进行餐食、酒水、物品等递送的递送服务机器人（3.1）。

正常操作条件 normal operating conditions

为符合制造商所给出的机器人性能而应具备的环境条件范围和可影响机器人性能其他参数的范围（如电源波动、电磁场）。

注：环境条件包括温度和湿度等。

[来源：GB/T 12643—2013，6.1]

导航 navigation

依据定位和环境地图决定并控制行走方向。

注：导航包括了为实现从位姿点到位姿带你的运动和整片区域覆盖的路径规划。

[来源：GB/T 12643—2013，7.6]

续航能力 cruising ability

机器人在充电完成后，可持续运行的时间。

注：不包含待机时间。

[来源：GB/T 37395—2019，3.11]

额定负载 rated load

正常操作条件下作用于机械接口或移动平台且不会使机器人性能降低的最大负载。

注：额定负栽包括末端执行器、附件、工件的惯性作用力。

[来源：GB/T 12643—2013，6.2.2]

额定速度 rated speed

在正常操作条件下，装载额定负载的智能递送服务机器人的最大速度。

[来源：GB/T 38834.1-2020，3.11]

转弯宽度 turning width

矩形通道的最小宽度，移动平台在其中能完成某种特定类型的转弯。

[来源：GB/T 38834.1-2020，3.14]

- 要求

结构要求

机器人结构应满足以下要求：

- 机器人表面应无毛刺、无明显划痕、无尖利尖角；

- 机器人储物柜底部应配置防水托盘或其他防护装置，防止递送食物或饮料时递送物倾倒液体 流入机器人内部；

- 机器人储物柜放置面或托盘（如有）上应根据实际应用场景采取一定的防护措施（例如：硅胶防滑垫），防止递送物品因储物柜或托盘底面光滑而倾倒；

- 机器人储物柜的防护等级应达到IP44；

- 机器人储物柜应通风，防止在食品递送时食品串味；

- 机器人底盘和储物柜应设计为防鼠结构，防止老鼠进入。

功能要求

移动功能

一般要求

机器人应能在实际应用场景正常运行。

导航功能

机器人应具备地图构建、定位和路径规划的功能，并采取一定的措施（例如使用激光SLAM导航）避免光线对导航的影响。

避障功能

机器人应具备避障功能，遇到障碍物应停止运动或者重新路径规划。避障功能还应满足：

a） 应避免玻璃对避障功能的影响，例如采用声纳设备；

b） 应能对悬空物进行避障，例如采用侧面激光雷达和深度摄像头。

系统调度功能

应满足以下要求：

- 机器人应具备系统调度功能，当多台机器人协同工作时，应能根据实际情况进行调度：例如调度记录最近或空闲的机器人接受任务；

- 当多台机器人协同工作时，应具备多机路径规划能力，避免机器人之间发生路径干涉；当无法避免多机器人同路径运行时，机器人应具备独立相互避让能力。

人机交互功能

点餐和放餐功能

机器人应具备点餐功能，可通过以下方式的一种或几种实现点餐，也可通过供应商定义的其他方式点餐：

- 机器人与KTV中点歌系统交互，通过在KTV屏幕上点餐并将点餐信息和房间信息等下达给机器人；

- 通过手机APP点餐，并将点餐信息和房间信息等下达给机器人；

- 餐厅服务人员在机器人端将顾客的点餐信息和房间信息等下达给机器人。

取/放物呼叫功能

到达递送目的地后，可通过以下方式的一种或几种取餐，也可通过供应商定义的其他方式取餐：

- 机器人通过与KTV点歌系统交互，将到达提示信息显示在KTV屏幕上提醒客人取餐；

- 机器人将达到信息返回KTV服务台，提醒KTV工作人员取餐；或直接将到达信息发送KTV工 作人员取餐；

- 机器人到达取餐点后，通过本体声光电信息提醒KTV工作人员取餐。

密码取物功能

机器人应具备密码取物功能或具备其他防护措施，只对递送对象开放物品。

引导接待

如具备引导接待功能，可采用触摸屏或其他方式，实现客人询问、呼叫工作人员、KTV业务推荐等功能。

充电功能

应满足以下要求：

a） 应具备自动充电或手动充电功能；

b） 对充电过程进行监控，对异常具有一定的保护和报警功能，如充电电流过大、充电短路等异常情况。

c） 应具备充电防误插功能，在两种及以上充电方式同时接入后可以自动切换，不会造成机器人异常。

状态显示及报警功能

机器人应具备状态显示和报警功能，例如：

- 在机器人本体上配备灯带，不同状态灯带显示不同的颜色，通过灯带颜色显示机器人工作状态的目的以及报警的功能；

- 在机器人显示屏上显示递送信息和报警信息。

机器人宜具备后台监控系统或云端系统，通过将机器人数据、状态和报警信息上传至监控系统进行远程运维，机器人上传的状态和报警信息应包括：

- 机器人的自身部件的状态，例如：激光雷达、声纳、人机交互屏的状态；

- 机器人的工作状态：例如：运动状态、停止状态、递送状态；

- 机器人的电量或充电状态；

- 递送物品的状态、点餐任务的排序、包房付款（如有）状态等。

清洁提示功能

机器人应具备清洁提示设置功能，在每次送餐完毕或运行设置的时间后自动给出清洁、维护保养提示。

系统升级功能

机器人应具备在线系统升级或者人工系统升级的功能。

自主乘梯功能

宜具备自主乘梯功能。

安全要求

一般要求

应满足T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.2的要求。

防火

机器人的壳体塑胶件应采用可燃性等级为V-1（GB/T 5169.16-2017）的材料；机器人的充电桩、与充电线路相关的材料应达到V-0等级。

机器人线缆的应能通过GB/T 18380.12-2008垂直燃烧试验。

EMC要求

应满足T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.3的要求。

可靠性要求

应满足T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.4的要求。

性能要求

停止特性

机器人在额定负载、额定速度运行时从下发停止指令到完全停下的停止距离应不大于0.4m，停止时间不大于0.5s。

额定速度

机器人在额定负载运行时，额定速度应不大于1.2m/s。

转弯宽度

机器人在额定负载以及制造商规定的转弯速度下（推荐0.7m/s），转弯宽度应不大于机器人长边的2倍。

越障能力

机器人在额定负载以及制造商声明的速度下（推荐0.7m/s），越障能力应满足表1的要求。

表1 越障能力指标要求

| 类型 | 名称 | 越障能力 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 台阶类似障碍物 | ≥10mm |
| A2 |  | ≥10mm |
| C | 圆弧形截面障碍物 | ≥10mm |
| D | 地毯 | ≥10mm |
| 注：类型A1、A2、C、D的类型和尺寸应满足GB/T 38124-2019的要求。 |  |  |

爬坡能力

在额定负载以及制造商规定的爬坡速度下（推荐0.7m/s），机器人爬坡角度应不小于6°。

通过能力

在制造商声明的正常运行速度和额定负载下，机器人在测试区域应能正常通过，无打滑、倾倒等现象。

运动平稳性

结合机器人实际应用场景，机器人经常工作地面上运行时机器人运动平稳性的评分值应满足100分，在其他地面上的评分应满足80分以上的要求。

定位导航要求

目标定位能力

在KTV测试环境下机器人位置重复性应≤5cm。

导航能力

在KTV测试环境中机器人的导航能力应≤20cm。

避障能力

在KTV测试环境中机器人避障能力应满足以下要求：

a） 机器人运动过程中不能碰到障碍物；

b） 当移动机器人的可行驶路径被障碍物部分阻挡时，移动机器人应规划绕行路径继续行驶；

c） 当移动机器人的可行驶路径被障碍物完全阻挡时，移动机器人应停止运动并原地等待，如在机器人系统规定时间内障碍物移走，机器人应能继续行驶；如超过机器人系统设定时间障碍物仍未移除，机器人应采取措施通知工作人员处理，例如：发出警报信息至服务台，提醒工作人员处理。

持续工作时间

在制造商声明的运行速度下，机器人持续工作时间不应小于10h。

噪声

机器人在额定负载、额定速度以及正常工作状态下运行时对外发射声压级应不大于65dB（A）。

额定负载

机器人的额定负载应不小于30kg。

单边越障能力

机器人在单边越障时，机器人在上、下障碍和越过障碍时应不损坏，且通过障碍物时，除车轮外机器人其他部位不应与障碍物接触。

智能化要求

如机器人有智能化功能，应按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6进行要求。

- 试验条件和样品准备

试验条件

除另有规定或引用其他标准，试验温度和湿度应在下述条件下进行：

a） 环境温度：（20±5）℃；

b） 相对湿度：40%~70%。

除另有规定或引用其他标准，试验地面应选取下述地面下进行：

a） 光滑瓷砖：摩擦系数0.5~0.8，单块瓷砖尺寸不小于600mm×600mm，缝隙2~4mm；

b） 地毯：满足GB/T 20291.1-2014中C.1要求的地毯；

c） 大理石：满足GB/T 1766-2016中5和6要求的材料；

d） 木地板：测试地板为未经处理的松木板或等效木板，厚度至少15mm；

e） 未要求的地面或坡面：应坚硬平整，摩擦系统介于0.75~1.0之间，参见（GB/T 18029.13）。

样品准备

机器人应处于正常的工作状态，确保整个测试过程中以安全的方式操作。

除另有规定或引用其他标准，机器人应在正常操作条件下进行测试。

- 试验方法

结构检查

按照下列方法检查：

- 检查机器人表面是否有毛刺、划痕；

- 检查机器人储物柜是否有防水措施，将水洒入机器人储物柜中（如有防护措施，将水洒在防护措施上），检查水是否会进入机器人内部；

- 检查机器人储物柜是否有防滑装置；

- 检查机器人储物柜是通风；

- 检查机器人底盘和储物柜是否有防止老鼠进入的防护结构。

功能试验

按照4.2要求的项目进行检查。

安全试验

一般要求

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中5.3执行。

防火

检查机器人的壳体塑胶件是否采用了满足可燃性等级的材料，或按照GB/T 5169.16-2017中第6章的试验装置、第7章的试样、第9章的方法进行试验。

检查机器人的线材是否采用了GB/T 18380.12-2008垂直燃烧试验的线材或按照GB/T 18380.12-2017垂直燃烧试验的方法试验。

EMC试验

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中5.4执行。

可靠性试验

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中5.5执行。

性能试验

停止特性

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.1进行测试。

额定速度

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.2进行测试。

转弯宽度

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.3进行测试。

越障能力

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.4进行测试。

爬坡能力

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.5进行测试。

通过能力

测试地面：供应商/KTV要求的路面，推荐使用光滑瓷砖、大理石。

测试区域：应满足T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.5.6的要求。

运行速度：制造商声明的正常运行速度。

负载：额定负载。

测试方法：按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.6进行测试。

运动平稳性

测试地面：供应商/KTV要求的路面，推荐使用光滑瓷砖、大理石。

测试区域：按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.5.7的要求的测试区域进行。

机器人运动方式：按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中按照表5的要求进行；

测试方法：按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.7进行测试。

持续工作时间

测试地面：光滑瓷砖，测试路面至少为5倍机器人的长度（沿运动方向的长度）3倍机器人宽度。

测试负载：一半行程额定负载，一半行程空载。

测试方法：按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.8进行测试。

噪声

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.9进行测试。

额定载荷测试

测试步骤如下：

- 将额定负载按照制造商的要求放置在机器人储物柜中；

- 运行机器人30min，运行过程中应进行造商规定的平面运行、坡面运行和越障运行，其中坡面运行应占整个运行过程的五分之一，越障应进行5次；

- 检查机器人是否正常运行且其储物柜底盘不发生塑性变形。

定位导航测试

目标定位能力

可在KTV测试或搭建的KTV测试环境测试，搭建的KTV环境的测试环境和路径布置如图1所示：

a） 灯光：射灯常亮，射灯颜色：红、黄、绿、白；

b） 地面：黑色瓷砖，摩擦系数0.5~0.8；

c） 隔离墙：

1） 墙壁类型：玻璃镜面、马赛克镜面、透明玻璃，布局如图1所示；

2） 高度：宜比机器人高，且不易被越过；

3） 长度：有分割门的墙壁，x为门宽度， W+300n<300＜W+300（n+2）（其中W为机器人宽度，n为任意自然数），y为门到测试长度结束位置的距离，y≥5倍机器人长度，z为A、B点之间的距离（C、D之间的距离，E、F之间的距离都为z），z≥8倍机器人长度。

4） 宽度：应根据KTV应用场景设定宽度，分别设置窄路径、中路径、宽路径，推荐路径宽度分别为：1.7m、1.8m、2.0m。

标引序号说明：

x——门宽度；

y——门到测试长度结束位置的距离；

z——A、B点之间的距离（C、D之间的距离，E、F之间的距离都为z）；

箭头方向为机器人运动方向。

图1 测试环境和路径布置

测试方法：

a） 直线测试：

1） 	如图1所示，按说明书做好导航准备（建图等）后使机器人到达位置A；

2） 自动模式下使机器人到达位置B（命令位置，命令位置按照GB/T 38124-2019中B.1的含义和方法操作），手动模式下返回位置A；

3） 重复步骤2）30次；

4） 按式（1）计算位置准确度；

APp=(x-xc)2+(y-yc)2 ………………………………（1）

x=130j=130xj

y=130j=130yj

式中：

x，y——平均位置信息；

xc，yc——命令位置信息；

xj，yj——命令位置信息。

5） 按照1）~4）测试C到D（命令位置），E到F（命令位置）的位置准确度。

b） 转弯及过门测试：

1） 	如图1所示，按说明书做好导航准备（建图等）后使机器人到达位置A；

2） 自动模式下使机器人到达位置F，手动模式下返回位置A；

3） 重复步骤2）30次；

4） 按式（1）计算位置准确度。

导航能力

测试环境和路径布置同6.6.11.1。

测试方法按照GB/T 38124-2019中5.2.2.3。

避障能力

测试设备：选用制造商声明的障碍物或选择表2的测试障碍物。

表2 典型障碍物

| 名称 | 几何形状 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 大圆柱体 |  | 大圆柱体，模拟人体的躯干（灰色表面，漫反射率值为27%~33%） 高H：600mm 直径Φ：200mm |
| 小圆柱体 |  | 大圆柱体，模拟人体的躯干（灰色表面，漫反射率值为27%~33%） 高H：400mm 直径Φ：70mm |

测试区域环境同6.6.11.1。

机器人和障碍物间不应有任何阻碍，测试空间的墙壁不应有任何标记，如图2所示。

图2 障碍物规避测试示意图

测试方法：

a） 如图2所示，按说明书做好导航准备（建图等）后使机器人到达起点P1点；

b） 按表3测试配置，分別使机器人自动模式下到达位置P2点；

c） 测试配置7~18测试中可以沿着直线路径调整障碍物的初始位置，确保障碍物和机器人同时到达位置P7；

d） 当机器人到达目标位置P2时应当停止；

e） 每种配置连续测试3次，观察测试结果是否满足4.6.11.3的要求。

f） 按照a）~e）的方法分别进行机器人从P3到P4、P5到P6的测试，机器人的达到位置分别是P8、P9，无障碍运行时间平均值为T20、T30，有障碍运行时间平均值为T21、T31。

表3 障碍物规避测试配置

| 测试配置 | 使用障碍物 | 障碍物位置或移动路线 | 障碍物移动速度 m/s | 机器人移动路线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大圆柱体 | P7 | 0 | P1到P2 |
| 2 |  | P8 | 0 | P3到P4 |
| 3 |  | P9 | 0 | P5到P6 |
| 4 | 小圆柱体 | P7 | 0 | P1到P2 |
| 5 |  | P8 | 0 | P3到P4 |
| 6 |  | P9 | 0 | P5到P6 |
| 7 | 大圆柱体 | P2到P7 | 1.6 | P1到P2 |
| 8 |  | P4到P8 | 1.6 | P3到P4 |
| 9 |  | P6到P9 | 1.6 | P5到P6 |
| 10 | 小圆柱体 | P2到P7 | 1.6 | P1到P2 |
| 11 |  | P4到P8 | 1.6 | P3到P4 |
| 12 |  | P6到P9 | 1.6 | P5到P6 |
| 13 | 大圆柱体 | P10到P7 | 1.6 | P1到P2 |
| 14 |  | P11到P8 | 1.6 | P3到P4 |
| 15 |  | P12到P9 | 1.6 | P5到P6 |
| 16 | 小圆柱体 | P10到P7 | 1.6 | P1到P2 |
| 17 |  | P11到P8 | 1.6 | P3到P4 |
| 18 |  | P12到P9 | 1.6 | P5到P6 |
| 注1：使用障碍物可选用制造商规定的其他障碍物； 注2：测试配罝1~3，大圆柱体侧卧放置，长边面向机器人； 注3：测试配罝4~6，小圆柱体垂直放置； 注4：测试配置7~18，大圆柱体在距离地面0.5 m高度垂直移动，小圆柱体在地面上垂直移动。 |  |  |  |  |

单边越障测试

测试地面：光滑瓷砖。

障碍物：应根据实际应用场景选择正方形或圆形障碍物进行测试，测试障碍物尺寸按照GB 2894-2008中表3选取，推荐选用表2的尺寸。

表2 障碍物尺寸选取表

| 形状 | 尺寸 | 高度 |
| --- | --- | --- |
| 正方形 | 160mm×160mm | 10mm |
| 圆形 | 直径175mm | 10mm |

测试方法：

a） 选择表2的障碍物；

b） 机器人以额定负载，在正常工作条件下到达障碍物前方并通过障碍物，机器人前进方向垂直于障碍物，测试时车轮全部压过障碍物；

c） 使车轮径向尺寸的一半、三分之一压过障碍物再次进行b）的测试；

d） 检查测试结果是否满足4.6.12的要求。

- 检验规则

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中6.1、6.2、6.3的要求将试验分为型式检验、出场检验。检验项目如表2所示。

表2 检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 | 试验方法 | 型式试验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 |  | 4.1 | 6.1 | ● | ○ |
| 2 | 功能 | 移动功能 | 4.2.1 | 6.2 | ● | ● |
| 3 |  | 系统调度功能 | 4.2.2 | 6.2 | ● | ● |
| 4 |  | 人机交互功能 | 4.2.3 | 6.2 | ● | ● |
| 5 |  | 充电功能 | 4.2.4 | 6.2 | ● | ● |
| 6 |  | 状态显示及报警功能 | 4.2.5 | 6.2 | ● | ● |
| 7 |  | 清洁提示功能 | 4.2.6 | 6.2 | ● | ● |
| 8 |  | 系统升级功能 | 4.2.7 | 6.2 | ● | ● |
| 9 |  | 自主乘梯功能 | 4.2.8 | 6.2 | ● | ● |
| 10 | 安全 |  | 4.3 | 5.4 | ● | ○ |
| 11 | EMC |  | 4.3 | 5.5 | ● | ○ |
| 12 | 可靠性 |  | 4.5 | 5.6 | ● | ○ |
| 13 | 性能 | 停止特性 | 4.6.1 | 6.6.1 | ● | ● |
| 14 |  | 额定速度 | 4.6.2 | 6.6.2 | ● | ● |
| 15 |  | 转弯宽度 | 4.6.3 | 6.6.3 | ● | ○ |
| 16 |  | 越障能力 | 4.6.4 | 6.6.4 | ● | ● |
| 17 |  | 爬坡能力 | 4.6.5 | 6.6.5 | ● | ● |
| 18 |  | 通过能力 | 4.6.6 | 6.6.6 | ● | ● |
| 19 |  | 运动平稳性 | 4.6.7 | 6.6.7 | ● | ○ |
| 20 |  | 持续工作时间 | 4.6.8 | 6.6.8 | ● | ○ |
| 21 |  | 噪声 | 4.6.9 | 6.6.9 | ● | ● |
| 22 |  | 额定负载 | 4.6.10 | 6.6.10 | ● | ● |
| 23 |  | 定位导航 | 4.6.11 | 6.6.11 | ● | ● |
| 24 |  | 单边越障 | 4.6.12 | 6.6.12 | ● | ● |
| 注：●表示规定必须做的项目（如机器人具备该功能），○表示规定可不做的项目。 |  |  |  |  |  |  |

- 标志、标签和随行文件

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中第7章要求执行。

- 包装、运输和贮存

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中第8章要求执行。

- 参考文献

[1] GB/T 12643-2013 机器人与机器人装备 词汇

[2] GB/T 38834.1-2020 机器人 服务机器人性能规范及其试验方法 第1部分：轮式机器人运动