ICS 25.040 CCS J28

CEEIA

团体标准

T/CEEIA XXX-XXXX

餐娱行业用智能递送服务机器人

第3部分：酒店递送机器人（轮式）特殊要求

Intelligent delivery service robot for catering and entertainment industry

Part 1：Particular requirements for hotel delivery wheeled robot

（征求意见）

本稿完成日期：2021-12-22

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

2013 -10 - 26实施

中国电器工业协会     发 布

中国电器工业协会（CEEIA）是在平等、自愿基础上，由全国电工装备制造、科研、院校、工程成套、销售、用户及相关企事业单位组成的全国性社会组织。按照专业分为发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、基础元件和材料五个领域。现有42个分支机构，6000余家会员单位，分布在全国各地，涵盖电器工业所有领域。中国电器工业协会始终以振兴和发展我国电器工业，代表和维护全行业共同利益和会员合法权益为宗旨，在政府和会员之间发挥"纽带"和"桥梁"的作用。

制定中国电器工业协会团体标准，是推动行业可持续发展，满足企业需要，推进企业技术进步，也是协会重要工作之一。中国境内的团体和个人，均可提出制、修订中国电器工业协会团体标准的建议并参与有关工作。

中国电器工业协会团体标准按照《中国电器工业协会团体标准制定工作管理办法》进行制定、发布和管理。标准中有关的知识产权问题，按照《中国电器工业协会团体标准知识产权管理办法》进行管理。

在标准实施过程中，如发现需要修改或完善之处，请联系中国电器工业协会标准化工作委员会秘书处。

本标准由中国电器工业协会制定发布，其版权归中国电器工业协会所有，任何

组织和个人未经中国电器工业协会同意，不得印刷、销售。考虑到本标准

中某些条款可能涉及的专利，中国电器工业协会不负责对任何类别专利权

的鉴别。

中国电器工业协会地址：北京市丰台区南四环西路12区30号楼

邮政编码：100070   电话：010-68171344    传真：68244802

网址：www.ceeia.com

Ⅰ

目  次

前言	I

引言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 递送服务机器人	1

3.2 酒店递送服务机器人	1

3.3 语音交互	1

3.4 正常操作条件	2

3.5 导航	2

3.6 额定负载	2

3.7 额定速度	2

3.8 转弯宽度	2

4 技术要求	2

4.1 外观与结构要求	2

4.2 功能要求	3

4.3 安全要求	4

4.4 EMC要求	4

4.5 可靠性要求	4

4.6 性能要求	5

5 试验条件和样品准备	6

5.1 试验条件	6

5.2 样品准备	7

6 试验方法	7

6.1 外观与结构检查	7

6.2 功能试验	7

6.3 安全试验	7

6.4 EMC试验	7

6.5 可靠性试验	7

6.6 性能试验	8

7 检验规则	11

8 标志、标签和随行文件	12

9 包装、运输和贮存	12

参考文献	14

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件根据T/CEEIA 270-2017《CEEIA标准编写指南》的有关规定编写。

T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人》分为以下部分：

第1部分：总则；

第2部分：KTV递送机器人（轮式）特殊要求；

第3部分：酒店递送机器人（轮式）特殊要求。

本部分为T/CEEIA XXX-XXXX的第3部分，应与T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人 第1部分：总则》配合使用。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电器工业协会电气场所用工业机器人安全与检测标准化专业委员会提出。

本文件由中国电器工业协会标准化工作委员会归口。

本文件主要起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

引  言

本文件在T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》基础之上编制，目的是为在具体应用场景（酒店）配送的机器人提供基于酒店场景的要求和测试方法。

T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范》是指导餐娱行业智能递送服务机器人实施的标准，拟由3部分组成：

——第1部分：总则。目的在于提供餐娱行业智能递送服务机器人的总体要求。

——第2部分：KTV递送机器人（轮式）特殊要求。目的是为在KTV场景配送的机器人提供基于KTV场景的要求和测试方法。

——第3部分：酒店递送机器人（轮式）特殊要求。目的是为在酒店场景配送的机器人提供基于KTV场景的要求和测试方法。

2020年酒店递送机器人的需求为2.85万台，市场规模为8.02亿；预计到2025年酒店递送机器人的需求达到21.94万台，市场规模达到56.27亿。酒店场景存自主乘梯、机器人与无人货柜、线上商城对接等情况，因此KTV递送机器人的要求和测试方法与《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：总则》相比具有特殊性。本文件根据酒店场景的特点，补充了酒店递送机器人的功能，规定了自主乘梯的要求、环境搭建和测试方法，规定了酒店过道中有布草车停放的要求、测试环境和测试方法。本文件与《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：总则》配套使用，补充在KTV场景的特殊要求和测试方法。

餐娱行业用智能递送服务机器人

第3部分：酒店递送机器人（轮式）特殊要求

范围

本文件规定了酒店递送机器人（轮式）（以下简称“机器人”）的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、随行文件、包装、运输和贮存。

本文件适用于酒店递送机器人（轮式）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5169.16-2017 电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法

GB/T 7025.1-2008 电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯

GB/T 7588.1-2020 电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯

GB/T 18380.12-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法

GBT 24803.1-2009 电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求

GBT 24803.2-2013电梯安全要求 第2部分：满足电梯基本安全要求的安全参数

GB/T 38124-2019 服务机器人性能测试方法

T/CEEIA XXX-XXXX 餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

递送服务机器人service robot

除工业自动化应用外，能为人类或设备完成递送任务的机器人。

注1：工业自动化应包括（但不限于）制造、检验、包装和装配。

注2：用于生产线的关节机器人是工业机器人，而类似的关节机器人用于供餐的就是服务机器人。

[来源：GB/T 12643—2013，2.10，有修改]

酒店递送服务机器人 hotel delivery service robot

在酒店进行六小件、快递、外卖递送等服务的递送服务机器人（3.1）。

语音交互 speech interaction

人类和功能单元之间通过语音进行的信息传递和交流活动。

[来源：GB/T 36464.2—2018，3.1]

正常操作条件 normal operating conditions

为符合制造商所给出的机器人性能而应具备的环境条件范围和可影响机器人性能其他参数的范围（如电源波动、电磁场）。

注：环境条件包括温度和湿度等。

[来源：GB/T 12643—2013，6.1]

导航 navigation

依据定位和环境地图决定并控制行走方向。

注：导航包括了为实现从位姿点到位姿带你的运动和整片区域覆盖的路径规划。

[来源：GB/T 12643—2013，7.6]

额定负载 rated load

正常操作条件下作用于机械接口或移动平台且不会使机器人性能降低的最大负载。

注：额定负栽包括末端执行器、附件、工件的惯性作用力。

[来源：GB/T 12643—2013，6.2.2]

额定速度 rated speed

在正常操作条件下，装载额定负载的智能递送服务机器人的最大速度。

[来源：GB/T 38834.1-2020，3.11]

转弯宽度 turning width

矩形通道的最小宽度，移动平台在其中能完成某种特定类型的转弯。

[来源：GB/T 38834.1-2020，3.14]

- 技术要求

外观与结构要求

机器人结构应满足以下要求：

- 机器人表面应无毛刺、无明显划痕、无尖角利角；

- 机器人储物柜和机器人连接处应具有防护结构，放置递送食物时避免食物洒出进入机器人内部；

- 机器人储物柜应通风，防止在食品递送时食品串味；

- 机器人底盘和储物柜宜设计为防鼠结构，防止老鼠进入。

功能要求

递送功能

酒店递送机器人的递送对象包括6小件、快递、外卖等，机器人储物柜应有足够的空间，满足酒店递送机器人常用物品的递送。如递送开放式食品或饮品，应有杯托，防止食品或饮品洒出。

移动功能

一般要求

机器人应在制造商声明的地面上正常运行。

导航功能

机器人应具备地图构建、定位和路径规划的功能，并采取一定的措施（例如使用激光SLAM导航）避免光线对导航的影响。

避障功能

机器人应具备避障功能，遇到障碍物应停止运动或者重新路径规划。避障功能还应满足：

- 应避免玻璃对避障功能的影响，例如采用声纳设备；

- 应能对悬空物进行避障，例如采用侧面激光雷达和深度摄像头。

自主乘梯功能

自主乘梯功能应满足：

- 应具备电梯呼叫功能；

- 应能根据电梯门阻挡程度判断是否乘梯；

- 应在到达目标楼层后离开电梯。

人机交互功能

导引接待功能

机器人应满足：

- 广告宣传功能：应能播放酒店宣传信息或第三方服务信息；

- 人机交互：应能通过语音或触摸屏方式进行询问、解答或呼叫工作人员等；

- 智能带位功能。

机器人宜具备身份证识别、人脸识别、自动办理入住功能。

物品放置

机器人递送物品的放置可采用但不限于以下方式：

- 酒店用品的递送：通过酒店服务人员将物品放入储物柜；

- 外卖或邮件等物品的递送：通过机器人与美团、饿了么等APP或外卖员、快递员对接实现外卖或快递的放置。

- 自动售货柜对接机器人送物。

放置物品时机器人应具备输入客户信息、递送货物信息的功能。

取物呼叫功能

到达递送目的后，机器人应能通过拨打客房座机或供应商规定的方式呼叫客户取物。

密码取物功能

机器人应具备密码取物功能或具备其他防护措施，只对递送对象开放物品。

充电功能

应满足以下要求：

a） 应具备自动充电或手动充电功能，在低电量时自动回充电桩充电或发出低电量报警；

b） 对充电过程进行监控，对异常具有一定的保护和报警功能，如充电电流过大、充电短路等异常情况。

c） 应具备充电防呆功能，在两种及以上充电方式同时接入后可以自动切换，不会造成机器人异常。

状态显示及报警功能

机器人应具备状态显示和报警功能，例如：在机器人本体上配备灯带，不同状态灯带显示不同的颜色，通过灯带颜色显示机器人工作状态的目的以及报警的功能。

机器人宜具备后台监控系统或云端系统，通过将机器人数据、状态和报警信息上传至监控系统进行远程运维，机器人上传的状态和报警信息应包括：

- 机器人的自身部件的状态，例如：激光雷达、声纳、人机交互屏的状态；

- 机器人的工作状态：例如：运动状态、停止状态、递送状态；

- 机器人的电量或充电状态。

- 机器人自身危险状态的监测，例如自身燃烧、声光报警；

- 针对外部环境的监测：例如火灾。

清洁提示功能

机器人应具备清洁提示设置功能，在运行设置的时间后自动给出清洁、维护保养提示。

系统升级功能

机器人应具备在线系统升级或者人工系统升级的功能。

安全要求

一般要求

应满足T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.2的要求。

防火

机器人的壳体塑胶件应采用可燃性等级为V-1（GB/T 5169.16-2017）的材料；机器人的充电桩、与充电线路相关的材料应达到V-0等级。

机器人线缆的应能通过GB/T 18380.12-2008垂直燃烧试验。

EMC要求

应满足T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.3的要求。

可靠性要求

应满足T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.4的要求。

性能要求

停止特性

机器人在额定负载、额定速度运行时从下发停止指令到完全停下的停止距离应不大于0.4m，停止时间不大于0.5s。

额定速度

机器人在额定负载运行时，额定速度应不大于1.6m/s。

转弯宽度

机器人在额定负载以及制造商规定的转弯速度下（推荐0.7m/s），转弯宽度应不大于机器人长边的2倍。

越障能力

机器人在额定负载以及制造商声明的速度下（推荐0.7m/s），越障能力应满足表1的要求。

表1 越障能力指标要求

| 类型 | 名称 | 越障能力 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 台阶类似障碍物 | ≥15mm |
| A2 |  | ≥15mm |
| C | 圆弧形截面障碍物 | ≥15mm |
| D | 地毯 | ≥15mm |
| 注：类型A1、A2、C、D的类型和尺寸应满足GB/T 38124-2019的要求。 |  |  |

爬坡能力

在额定负载以及制造商规定的转弯速度下（推荐0.7m/s），机器人爬坡角度应不小于5°。

通过能力

在制造商声明的正常运行速度和额定负载下，机器人在测试区域应能正常通过，无打滑等现象。

运动平稳性

可不做考核，如实际应用场景主要递送对象为开放餐品，应按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用条件》考核。

目标定位能力

机器人位置重复性应不大于5cm。

避障能力

一般要求

机器人避障能力应满足以下要求：

a） 机器人运动过程中不能碰到障碍物；

b） 当机器人的可行驶路径被障碍物部分阻挡时，机器人应规划绕行路径继续行驶；

c） 当机器人的可行驶路径被障碍物完全阻挡时，机器人应停止运动并原地等待，如在机器人系统规定时间内障碍物移走，机器人应能继续行驶；如超过机器人系统设定时间障碍物仍未移除，机器人应采取措施通知工作人员处理，例如：打电话给服务台提醒工作人员处理或反馈信息给客服处理。

有布草车的避障要求

在酒店过道有布草车停放的情况下，机器人的避障能力应满足：

a） 布草车未完全阻挡机器人的可行使路径，机器人规划路径后绕过布草车继续行驶；

b） 布草车阻挡了机器人的可行使路径，机器人应停止运动并原地等待，如在机器人系统规定时间内布草车移走，机器人应能继续行驶；如超过机器人系统设定时间布草车仍未移除，机器人应采取措施通知工作人员处理，例如：打电话给服务台提醒工作人员处理或反馈信息给客服处理。

语音交互

应满足T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中5.7.1的要求。

持续工作时间

在制造商声明的运行速度下，机器人持续工作时间宜不小于8h。

噪声

机器人在额定负载、额定速度以及正常工作状态下运行时对外发射声压级应不大于65dB（A）。

承载能力

机器人的承载能力应不小于10kg。

自主乘梯能力

如机器人具备自主乘梯功能，应满足以下指标：

a） 机器人电梯呼叫成功率应不小于80%；

b） 轿厢门口阻挡程度判断成功率不应小于80%；

c） 电梯到达后在电梯拥堵情况满足机器人设定要求时应能正常进入电梯，如因拥堵或其他情况不能进入电梯应重新呼叫电梯；

d） 在机器人判断正常能进出电梯的情况下，机器人应能正常越过轿厢地面和层站地面的间隙和高度，不出现轮子卡死、底盘接触沟槽的情况，不出现碰撞到电梯门的情况；

e） 机器人在电梯中的避障能力应满足制造商的要求；

f） 电梯到达指定楼层后机器人在无障碍情况下应能正常出电梯，如有障碍应通过语音提示障碍移除，如机器人出电梯被长时间阻挡或其他异常情况放弃此次出电梯，应能原地等待并重新呼叫电梯进行重新出梯流程。

- 试验条件和样品准备

试验条件

除另有规定或引用其他标准，试验温度和湿度应在下述条件下进行：

a） 环境温度：（20±5）℃；

b） 相对湿度：40%~70%。

除另有规定或引用其他标准，试验地面应选取下述地面下进行：

a） 光滑瓷砖：摩擦系数0.5~0.8，单块瓷砖尺寸不小于600mm×600mm，缝隙2~4mm；

b） 地毯：满足GB/T 20291.1-2014中C.1要求的地毯；

c） 大理石：满足GB/T 1766-2016中5和6要求的材料；

d） 木地板：测试地板为未经处理的松木板或等效木板，厚度至少15mm；

e） 未要求的地面或坡面：应坚硬平整，摩擦系统介于0.75~1.0之间，参见（GB/T 18029.13）。

样品准备

机器人应处于正常的工作状态，确保整个测试过程中以安全的方式操作。

除另有规定或引用其他标准，机器人应在正常操作条件下进行测试。

- 试验方法

外观与结构检查

按照下列方法检查：

- 检查机器人表面是否有毛刺、明显划痕、尖利尖角；

- 将水撒入机器人储物柜中检查水是否会进入机器人内部；

- 检查机器人储物柜是通风；

- 检查机器人地盘和储物柜是否有防止老鼠进入的防护结构。

功能试验

按照4.2中要求的项目进行检查。

安全试验

一般要求

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中5.3执行。

防火

检查机器人的壳体塑胶件是否采用了可燃性等级为V-0的材料，或按照GB/T 5169.16-2017中第6章的试验装置、第7章的试样、第9章的方法进行试验。

检查机器人的线材是否采用了GB/T 18380.12-2008垂直燃烧试验的线材或按照GB/T 18380.12-2017垂直燃烧试验的方法试验。

EMC试验

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中5.4执行。

可靠性试验

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中5.5执行。

性能试验

停止特性

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.1进行测试。

额定速度

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.2进行测试。

转弯宽度

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.3进行测试。

越障能力

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.4进行测试。

爬坡能力

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.5进行测试。

通过能力

测试地面：供应商/KTV要求的路面，若无特殊要求，选用光滑瓷砖、大理石、木地板、地毯；

测试区域：应满足T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.5.6的要求；

运行速度：制造商声明的正常运行速度；

负载：额定负载。

测试方法：按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.6进行测试。

运动平稳性

测试地面：供应商/KTV要求的路面，若无特殊要求，选用光滑瓷砖、大理石、木地板、地毯。

测试区域：按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.5.7的要求的测试区域进行。

机器人运动方式：按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中按照表5的要求进行；

测试方法：按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.7进行测试。

持续工作时间

测试地面：光滑瓷砖，测试路面至少为5倍机器人的长度（沿运动方向的长度）3倍机器人宽度。

测试负载：一半行程额定负载，一半行程空载。

测试方法：按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.8进行测试。

噪声

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中4.6.9进行测试。

额定载荷测试

测试步骤如下：

- 将额定负载按照制造商的要求放置在机器人储物柜中；

- 运行机器人30min，运行过程中应进行造商规定的平面运行、坡面运行和越障运行，其中坡面运行应占整个运行过程的五分之一，越障应进行5次；

- 检查机器人是否正常运行且其储物柜底盘不发生塑性变形。

目标定位能力

机器人位置重复性应按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用条件》测试。

避障能力

一般要求

机器人位置准确性应按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：总则》测试。

有布草车的避障要求

测试环境要求，可在有布草车的酒店过道中测试或按照以下搭建的测试环境测试，搭建的测试环境应满足：

a） 地面：结合酒店场景选择大理石、瓷砖、地毯、木地板或其他合适的地面进行测试；

b） 隔离墙：隔离墙应高于机器人，测试区域长度应大于等于机器人长度方向的8倍，测试区域宽度为1400mm；

c） 布草车：布草车宽度为700mm。

图1 有布草车的测试环境

负载：额定负载

测试步骤：

a） 布草车放在靠近墙壁的一侧，如图1中A点所示；

b） 按说明书做好导航准备（建图等）后使机器人到达位置测试区域左侧的起点；

c） 自动模式下运行机器人至测试区域的右侧；

d） 测试3次；

e） 布草车分别放在测试区域的中间和靠近墙壁的另一侧（图中的B点、C点），再次进行b）~d）的测试；

f） 检查测试结果是否满足6.6.12.1的要求。

语音交互

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：总则》中5.7.1进行测试。

额定载荷

测试步骤如下：

- 将额定负载按照供应商的要求放置在机器人储物柜中，

- 运行机器人30min，运行过程中应进行造商规定的平面运行、坡面运行和越障运行，其中坡面运行应占整个运行过程的五分之一，越障应进行5次；

- 检查机器人是否正常运行且其储物柜底盘不发生塑性变形。

自主乘梯测试

测试环境要求：可在符合要求的电梯中测试或搭建类似于电梯的环境测试，应满足：

a） 电梯轿厢地坎与层门地坎的间隙应为35mm（参考GB/T 7588.1中轿厢地坎与层门地坎之间的水平距离），如图1所示；

b） 电梯内壁材料为不锈钢；

c） 电梯停稳后电梯轿厢地面与层站地面的偏差应≤±20mm（参考GB/T 7588.1中轿厢的平层准确度），如图1所示；

c） 电梯出入口应符合GB/T 7025.1-2008的要求，如图2所示，分别选择出入口宽度为700mm和800mm的电梯进行测试。

标引序号说明：

1——轿厢门；

2——轿厢地面；

3——层站门；

4——层站地面。

图1 电梯环境轿厢与层站尺寸要求

标引序号说明：

1——轿厢内壁；

2——轿厢门。

测试负载：额定负载。

测试速度：制造商声明的运行速度。

测试步骤：

a） 机器人以正常工作状态运动到电梯外部；

b） 机器人呼叫电梯；

c） 分别进行工况设置，测试工况设置如表2所示：

表2 工况设置

| 序号 | 工况 | 工况分类 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 障碍物 | 无障碍物； |
| 5 |  | 电梯门口有障碍物。 |

d） 分别按照表2的工况让机器人进、出电梯，进行测试。

e） 测试3次；

f） 检查机器人是否满足4.6.3的要求。

- 检验规则

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中6.1、6.2、6.3的要求将试验分为型式检验、出场检验。检验项目如表2所示。

表11 检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 | 试验方法 | 型式试验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与结构 |  | 4.1 | 6.1 | ● | ● |
| 2 | 功能 | 递送功能 | 4.2.1 | 6.2 | ● | ● |
| 3 |  | 移动功能 | 4.2.2 | 6.2 | ● | ● |
| 4 |  | 人机交互功能 | 4.2.3 | 6.2 | ● | ● |
| 5 |  | 充电功能 | 4.2.4 | 6.2 | ● | ● |
| 6 |  | 状态显示及报警功能 | 4.2.5 | 6.2 | ● | ● |
| 7 |  | 清洁提示功能 | 4.2.6 | 6.2 | ● | ● |
| 8 |  | 系统升级功能 | 4.2.7 | 6.2 | ● | ● |
| 9 | 安全 |  | 4.3 | 6.3 | ● | ○ |
| 10 | EMC |  | 4.4 | 6.4 | ● | ○ |
| 11 | 可靠性 |  | 4.5 | 6.5 | ● | ○ |
| 12 | 性能 | 停止特性 | 4.6.1 | 6.6.1 | ● | ● |
| 13 |  | 额定速度 | 4.6.2 | 6.6.2 | ● | ● |
| 14 |  | 转弯宽度 | 4.6.3 | 6.6.3 | ● | ○ |
| 15 |  | 越障能力 | 4.6.4 | 6.6.4 | ● | ● |
| 16 |  | 爬坡能力 | 4.6.5 | 6.6.5 | ● | ● |
| 17 |  | 通过能力 | 4.6.6 | 6.6.6 | ● | ● |
| 19 |  | 运动平稳性 | 4.6.7 | 6.6.7 | ● | ○ |
| 20 |  | 目标定位能力 | 4.6.8 | 6.6.8 | ● | ● |
| 21 |  | 臂章能力 | 4.6.9 | 6.6.9 | ● | ● |
| 22 |  | 语音交互 | 4.6.10 | 6.6.10 | ● | ● |
| 23 |  | 持续工作时间 | 4.6.11 | 6.6.11 | ● | ○ |
| 24 |  | 噪声 | 4.6.12 | 6.6.12 | ● | ● |
| 25 |  | 承载能力 | 4.6.13 | 6.6.13 | ● | ● |
| 26 |  | 自主乘梯 | 4.6.14 | 6.6.14 | ● | ● |
| 注：●表示如机器人具备该功能则规定必须做的项目，○表示可不做的项目。 |  |  |  |  |  |  |

- 标志、标签和随行文件

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中第7章要求执行。

- 包装、运输和贮存

按照T/CEEIA XXX-XXXX《餐娱行业用智能递送服务机器人技术规范 第1部分：通用要求》中第8章要求执行。

- 参考文献

[1] GB/T 12643-2013 机器人与机器人装备 词汇

[2] GB/T 38834.1-2020 机器人 服务机器人性能规范及其试验方法 第1部分：轮式机器人运动